УДК 677.057.121.001

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТ И ФОРМ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВАЛОВ

ДВУХВАЛКОВОГО МОДУЛЯ ПД-140

А.В. Подъячев, Р.В. Зайцев

Работа посвящена анализу расчетов частот и форм свободных колебаний валов валкового модуля ПД-140. Динамические исследования собственных частот и форм свободных колебаний были проведены для валкового модуля плюсовки ПД-140 с покрытием вала различной твердости при различных конструктивных исполнениях, а также при изменении усилия прижима валов с помощью специально разработанного алгоритма и программного обеспечения.

Частота, форма, свободные колебания, валковый модуль.

Динамические исследования собственных частот и форм свободных колебаний валкового модуля плюсовки ПД-140 с покрытием вала различной твердости при различных конструктивных исполнениях, а также при изменении усилия прижима валов были проведены с помощью специально разработанного программного обеспечения [1]. Для проведения расчетов были наложены следующие условия закрепления: опорные сечения нижнего вала не имеют линейных перемещений, а сечения верхнего вала, в которых приложены силы, могут перемещаться в вертикальном направлении.

Анализ результатов спектра критических частот и форм свободных колебаний позволяет определить, когда возникают резонансные явления при различных исходных технологических и конструктивных параметрах.

Для исходного валкового модуля ПД-140 (рис. 1) проведен анализ частот и форм свободных колебаний при изменении коэффициентов деформационного уравнения сложного упругого слоя:

q = A m ,  	(1)

где q – интенсивность нагрузки в жале, кН/м;

сближение осей валов, мм;

A и m – коэффициенты, зависящие от параметров эксперимента;

Диапазон значений коэффициента A принимаем от 1 до 30 и m – от 1 до 4, что соответствует характеристикам эластичных покрытий от «мягкого» до «жесткого». Нагрузку на каждую из опор изменяем от 23 кН до 33 кH, что соответствует режимам процесса плюсования. Результаты расчетов представлены на рисунках 2, 3, 4.

Рис. 1. Исходный валковый модуль

мин-1

мм

мм

Рис. 2. Влияние коэффициента А

деформационного уравнения

При изменении коэффициента деформационного уравнения сложного упругого слоя A  от 1 до 30 (при средних значениях других параметров) 1-я собственная частота увеличивается на 67,4 % и на 93,2 % – вторая. Анализ также показал, что частоты растут неравномерно, т.е. при начальных значениях A увеличение частот происходит на 150–200 мин-1 на каждом шаге, а в конце – на 20–30 мин-1 при равномерном увеличении коэффициента A. Критические режимы у измененного ПД-140 с раздвинутыми на 180 мм опорами находятся ниже на 10–20 %, чем у исходного модуля при таком же не равномерном росте на каждом шаге.

Рис. 3. Влияние коэффициента m

деформационного уравнения

При изменении коэффициента деформационного уравнения сложного упругого слоя m от 1 до 4 (при средних значениях других параметров) 1-я собственная частота увеличивается на 29,8 % и на 47,6 % – вторая. Анализ также показал, что частоты растут неравномерно, т.е. при начальных m увеличение частот происходит на 50–70 мин-1 на каждом шаге, то на конечных m – на 10–20 мин-1 при равномерном увеличении коэффициента m. Критические режимы у измененного ПД-140 с раздвинутыми на 180 мм опорами находятся ниже на 10–20 %, чем у исходного модуля при таком же не равномерном росте на каждом шаге.

При изменении нагрузки H на каждую из опор от 23 до 33 кH (при средних значениях других технических параметров) 1-я собственная частота увеличивается на 7,2 % и на 11,2 % – вторая. Анализ также показал, что частоты растут равномерно (на 5–10 оборотов на каждом шаге) при равномерном увеличении нагрузки H. Критические режимы у измененного ПД-140 с раздвинутыми на 180 мм опорами находятся ниже на 10–20 %, чем у исходного модуля при таком же не равномерном росте на каждом шаге.

Рис. 4. Влияние нагрузки

Результаты качественного изменения 1-й и 2-й форм свободных колебаний представлены на рис. 5, 6 соответственно.

При изменении коэффициента деформационного уравнения сложного упругого слоя A от 1 до 30 (при средних значениях других параметров) качественно меняются формы свободных колебаний валов. При изменении коэффициента деформационного уравнения сложного упругого слоя m от 1 до 4 и нагрузки H на каждую из опор виды форм не изменяются. Возможные комбинации форм показаны на рис. 7.

Выводы

- При анализе результатов расчетов спектра частот свободных колебаний выявлено, что увеличение жесткости покрытия имеет первостепенное значение на изменение критической частоты валов двухвалкового модуля вне зависимости конструктивного оформления валкового модуля.

- Конструктивное исполнение валов оказывает неоднозначное влияние на критические режимы, что говорит о целесообразности продолжения работ по совершенствованию конструкций валов.

| 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 4 5 8 9 13 15 А мин -1 | 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 1,5 1,6 1,8 2 2,1 m мин -1 | 2700 2720 2740 2760 2780 2800 2820 25500 26000 26500 27500 нагрузка мин -1 |
| --- | --- | --- |
| а | б | в |
| Рис. 5. Изменение 1-й формы свободных колебаний в зависимости от коэффициентов А (а), m (б) и нагрузки (в) |  |  |
| 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2 3 18 20 23 26 27 29 А мин -1 | 2520 2540 2560 2580 2600 2620 2640 2660 2680 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 m мин -1 | 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 28500 29000 30500 31000 нагрузка, Н мин -1 |
| а | б | в |

Рис. 6. Изменение 2-й формы свободных колебаний в зависимости от коэффициентов А (а), m (б) и нагрузки (в)

Коэффициент А = 1    Коэффициент m = 2,5      Нагрузка Н = 28 кН                                    Коэффициент А = 17     Коэффициент m = 2,5    Нагрузка Н = 28 кН

Коэффициент А = 2       Коэффициент m = 2,5      Нагрузка Н = 28 кН                                 Коэффициент А = 25     Коэффициент m = 2,5      Нагрузка Н = 28 кН

Рис. 7. Комбинации форм свободных колебаний валов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Мартышенко В.А. Алгоритм расчета спектра частот и форм свободных колебаний валов двухвалкового модуля / В. А. Мартышенко, А. В. Подъячев, Р. В. Зайцев // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 2007. – №4.

The work is devoted to analysis of calculation of frequency of natural resonant oscillations of rollers of roll modul 
PD-140-dynamic research of natural frequency and forms of natural resonant oscillations were done for roll modul of foulard-dyeing machine PD-140 with roller covering of different hardness with different construction modifications and also in change of force of roller clamping with help especially developed algorithm and software

Words: frequency, form, natural resonant oscillations, roller modul.

A.V. Podyachev, R.V. Zaytzev

RESEARCH OF FREQUENCIES AND FORMS OF FREE VIBRATIONS 
OF TWO-ROLL MODUL PD-140 ROLLERS