УДК 687.1.016

ОЦЕНКА УРОВНЯ ОДНОРОДНОСТИ МОДЕЛЕЙ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Е.А. Мочалова, Н.В. Пашкова, Т.А. Денисенко

В статье рассматриваются вопросы формирования групп новых моделей швейных изделий на основе анализа их конструкторской и технологической однородности с целью оптимального запуска в одном технологическом потоке.

Проектирование и производство швейных изделий, однородность моделей, уровень однородности.

Производство женского белья на данный момент – одно из наиболее развивающихся направлений в швейной промышленности. Все больше предприятий специализируются на производстве этого ассортимента, что обостряет конкуренцию между ними.

Постоянные изменения моды требуют проводить частую сменяемость моделей. Вследствие этого увеличиваются затраты времени на конструкторскую и технологическую подготовку производства, на переналадку оборудования и перестройку потока при переходе на новые модели. Все это замедляет процесс изготовления и отрицательно влияет на конкурентоспособность изделий и предприятия в целом. Актуальной становится задача прогнозирования и управления подбором моделей швейных изделий при их проектировании и запуске в одном технологическом потоке с целью сокращения издержек производства.

Формирование моделей для запуска в один поток целесообразно проводить исходя из анализа однородности моделей.

Под конструкторской однородностью понимается сходство моделей потока, которое обеспечивается однородностью базовой основы, конструктивно-декоративных членений при значительном внешнем разнообразии моделей.

Под технологической однородностью понимается такое сходство моделей потока, которое обеспечивает однородность процессов их производства при значительном внешнем разнообразии.

Для оценки уровня конструкторской однородности проведен анализ моделей женского белья по структуре деталей кроя, конструкции узлов и соединений (табл. 1).

Таблица 1

Анализ конструктивной однородности моделей

| Анализируемые конструктивные признаки моделей | Однородность признаков по моделям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А – Б | Б – В | В – Г | А – В | А – Г | Б – Г |
| 1. Структура форм по числу составных частей: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основной материал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. Прикладной материал (подкладочный, дубляж, сетка) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Членение формы на детали конструктивными линиями: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Покрой чашки | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.2. Покрой пояса | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3. Покрой бретелей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3. Членение одноименных деталей конструктивно – декоративными линиями |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Чашка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. Пояс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Способ формообразования одноименных деталей и участков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Структура поверхности одноименных деталей и участков по способу и числу используемых декоративных и декоративно-функциональных средств | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Однородность номенклатуры материалов по пошивочным свойствам: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Волокнистый состав | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6.2. Гигроскопичность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.3. Прорубаемость | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.4. Растяжимость | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Средства скрепления одноименных соединений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Конструкция одноименных узлов и соединений |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Застежки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.2. Бретели | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Оценка уровня конструкторской однородности осуществлялась с помощью коэффициента конструктивной однородности Кк

,	(1)

где  суммарное число однотипных конструктивных признаков по i-й и j-й моделям;

– суммарное число всех конструктивных признаков по i-й и j-й моделям.

Результаты расчета были представлены в виде матрицы коэффициентов Кк (табл. 2).

Для оценки уровня технологической однородности моделей женского белья проведен анализ технологических последовательностей обработки каждой из анализируемых моделей по составу неделимых операций и затратам времени на их выполнение.

Таблица 2

Матрица коэффициентов конструктивной 
однородности Кк анализируемых моделей

| Обозначение модели | Коэффициенты Кк по моделям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |
| А | 1 | 0,75 | 0,875 | 0,6875 |
| Б |  | 1 | 0,875 | 0,9375 |
| В |  |  | 1 | 0,8125 |
| Г |  |  |  | 1 |

Количественной оценкой уровня технологической однородности являлись:

- коэффициент однородности по количеству однородных неделимых операций

,	(2)

где  – количество однородных неделимых операций технологических последовательностей двух анализируемых моделей;

– общее количество неделимых операций по двум моделям;

- коэффициент однородности моделей по трудоемкости , с учетом анализа затрат времени на каждую неделимую операцию по сравниваемым моделям

,	(3)

где  – суммарные затраты времени на выполнение технологически однородных операций по i-й и j-й моделям;

– суммарная затрата времени на выполнение всего набора технологических операций по i-й и j-й моделям;

i и j – анализируемые модели;

- коэффициент однородности моделей по сложности обработки , с учетом сложности обработки узлов соединений и элементов конструкции моделей

, 	(4)

где  – сумма баллов однородных технологических операций по i-й и j-й моделям;

– сумма баллов всего набора технологических операций по i-й и j-й моделям.

Полученные результаты расчетов были представлены в виде матрицы коэффициентов технологической однородности по количеству однородных неделимых операций  (табл. 3) и матрицы коэффициентов технологической однородности по трудоемкости  (табл. 4) анализируемых моделей женского белья.

Таблица 3

Матрица коэффициентов технологической однородности по количеству однородных

неделимых операций анализируемых моделей

| Обозначение модели | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1,000 | 0,841 | 0,886 | 0,818 |
| Б |  | 1,000 | 0,818 | 0,841 |
| В |  |  | 1,000 | 0,818 |
| Г |  |  |  | 1,000 |

Таблица 4

Матрица коэффициентов

технологической однородности

по трудоемкости анализируемых моделей

| Обозначение модели | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1,000 | 0,958 | 0,964 | 0,923 |
| Б |  | 1,000 | 0,927 | 0,965 |
| В |  |  | 1,000 | 0,928 |
| Г |  |  |  | 1,000 |

Сводная таблица позволила получить полную и объективную оценку показателей конструкторской и технологической однородности анализируемых моделей женского белья и рекомендовать оптимальную последовательность запуска моделей в технологический процесс их изготовления в условиях конкретного предприятия.

В ходе проведенной работы установлены три уровня коэффициентов однородности и условия работы потока в соответствии с ними (табл. 5).

Близость этих значений обеспечивает сокращение потерь объемов производства от 2 до 4 %.

Выводы

- Прогнозирование и управление однородностью моделей на стадии конструкторской и технологической подготовки производства способствуют сокращению издержек производства и повышению конкурентоспособности моделей швейных изделий.

- Анализ и оценка конструкторской и технологической однородности анализируемых моделей женского белья в условиях конкретного предприятия позволили рекомендовать оптимальную последовательность запуска моделей на технологическом процессе их изготовления.

- Установленные уровни коэффициентов однородности и их диапазон позволяют направить процесс проектирования моделей таким образом, что при запуске моделей в производство потери на перестройку потока при переходе на новые модели будут минимальны.

Таблица 5

Уровни коэффициентов однородности

| Уровни коэффициентов однородности | Диапазон коэффициентов однородности | Организационные условия работы потока |
| --- | --- | --- |
| I | Код = 0,5–0,6 | Освоение новых операций до 30 %, перестройка потока значительна |
| II | Код = 0,6–0,8 | Освоение новых операций до 20 %, перестройка потока незначительна |
| III | Код = 0,9–1,0 | Освоение новых операций до 15 %, отсутствие перестройки потока |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Изместьева А.Я. Проектирование предприятий швейной промышленности / А. Я. Изместьева. – М. : Лег. и пищ. пром-сть, 1983. – 264 с.

- Изместьева А.Я. Технологические расчеты основных цехов швейных фабрик / А. Я. Изместьева, Л. П. Юдина, Е. А. Седельникова. – М. : Легкая индустрия, 1978. – 144 с.

- Конструирование одежды с элементами САПР : учебник для вузов / Е. Б. Коблякова, Г. С. Ивлева, В. Е.Романов [и др.]. – М. : Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.

Problems of formation of sewed article new model group are discussed on base of analysis of their construction  and technological homogeneity with purpose of optimal start in unified technological  flow.

Words: sewed article design and manufacture, model uniformity, homogeneity level.

E.A. Mochalova, N.V. Pashkova, T.A. Denisenko

ESTIMATION OF SEWED ARTICLE MODEL HOMOGENEITY LEVEL