УДК 677.051.256.004

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАСЧЕТОВ

ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ТРЕПАЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ЛЬНА

Н.И. Коваленко, А.В. Соколов*

В статье приводится обоснование необходимости детального изучения зажимного транспортирующего  механизма трепальных машин (ЗТМ). Рассмотрены условия работы каждого из элементов ЗТМ, что позволит в дальнейшем повысить эффективность работы льнозаводов.

Трепальная машина, зажимной транспортирующий механизм, деформация.

Основной задачей заводов первичной обработки лубяных волокон является получение чистого длинного волокна. Ведущую роль в этом процессе играют мяльно-трепальные агрегаты. Показателем их эффективной работы является выход наиболее ценного длинного волокна [1]. Сейчас количество длинного волокна в общем объеме всего вырабатываемого волокна льна и конопли не превышает 25%.

В связи с широким распространением в последние годы машинной уборки льна поступающие на льнозаводы партии сырья неоднородны по своим физико-механическим и технологическим свойствам. В настоящее время отечественные льнозаводы используют стланцевую льняную тресту, поступающую в виде рулонов, особенностями формирования которых является растянутость стеблей друг относительно друга, их спутанность, засоренность. Поскольку свойства тресты изменяются от рулона к рулону, а существующие МТА не позволяют производить переналадку оборудования, то они в целом не могут обеспечить переработку такого сырья [2]. И это, в конечном счете, приводит к большим потерям длинного волокна от 30 до 60%.  Следовательно, с целью увеличения выхода длинного волокна и его качества необходимо вести работу по выявлению участков технологического процесса переработки, на которых происходят потери длинного волокна, что позволит в дальнейшем наметить пути совершенствования существующих сегодня технологических процессов и разработки новых конструкций рабочих органов перерабатывающих машин.

Заключительным этапом технологии ПОЛВ является процесс трепания – наиболее динамичный из всех процессов механической обработки сырья, который осуществляется в трепальной машине. Основными рабочими органами трепальных машин всех марок являются трепальные барабаны и зажимной транспортирующий механизм. Их конструктивные особенности определяют технологические возможности трепальной машины: ее способность к обработке того или иного вида сырья, пропускную способность, выход длинного волокна и его качество. Известно большое количество исследований, посвященных изучению работы трепальных барабанов. Зажимной транспортирующий механизм не привлекал внимания исследователей.

Поэтому объектом исследования авторов является зажимной транспортирующий механизм трепальных машин (ЗТМ), составляющими элементами которого являются опорная транспортерная балка, элементы зажима прядей, нажимные ролики. Задача ЗТМ состоит в обеспечении надежной фиксации слоя сырца в процессе его механической обработки, а также транспортировка слоя вдоль секций машины. Однако существующие на данный момент конструкции транспортирующих механизмов не обеспечивают в полной мере решения поставленной задачи. В связи с этим целью исследования авторов является изучение условий работы элементов зажимного транспортирующего механизма, определение влияния конструктивных параметров ЗТМ на эффективность процесса трепания и их совершенствование.

Элементы зажима трепальных машин всех марок имеют различное конструктивное исполнение, но их общей задачей является  обеспечение надежного зажима прядей льна. Анализ  работы элементов зажима [3] показывает, что в результате действия на слой бил трепальных барабанов в нем возникают такие силы натяжения, которые значительно превышают силы зажима слоя. В результате этого происходит выдергивание отдельных прядей из зажима транспортирующих ремней, и большое количество ценного длинного волокна попадает в отходы трепания. Причиной потерь волокна является также неравномерность слоя по толщине. Кроме того, в силу несовершенства слоеформирования, отдельные стебли в слое оказываются смещенными относительно друг друга и попадают под зажим транспортирующих ремней частично либо не попадают вообще [4]. Этот фактор также приводит к большим потерям длинного волокна. Необходимо также заметить, что при существующей конструкции зажимных транспортирующих механизмов трепальных машин агрегатов 
МТ-100-Л1, МТА-1Л и МТА-2Л все стебли, длина которых не превышает 40 см, полностью выпадают в отходы трепания. Следовательно, не используются для получения длинного волокна, а их доля в общем объеме заготовок составляет около 30–40% [5]. Поэтому необходимо вести исследования в направлении изучения всех факторов, влияющих на степень фиксации прядей, и на этой основе совершенствовать расчет элементов зажима ЗТМ в направлении изменения их конструктивного исполнения.

Одним из факторов, влияющих на надежность зажима прядей, являются вынужденные колебания транспортерной балки ЗТМ. Возмущающей силой является сила натяжения, возникающая в слое от действия бил трепальных барабанов. Она зависит от местонахождения слоя по длине балки и времени единичного воздействия била [6]. Для предварительного расчета колебаний балки используется известное уравнение в частных производных четвертого порядка:

∂2y∂t2+a2∂4y∂x4=f(x,t) , 	(1)

где a2=EJγ;f(x,t)=−q(x,t)γ – вынуждающая сила, отражающая закон изменения натяжения слоя, зажатого в ремнях;

Е – модуль упругости балки;

J – момент инерции сечения балки.

Проведение данного расчета необходимо для определения закона движения каждой точки транспортерной балки в зависимости от координаты и времени. Это позволит выявить влияние колебаний балки на величину силы зажима прядей и обоснованно подойти к выбору ее параметров.

Другим фактором, влияющим на величину силы зажима прядей, являются колебания нажимных роликов. Причиной колебаний роликов являются переменная толщина и жесткость обрабатываемого слоя, которые могут быть периодическими функциями времени. Характер колебаний нажимных роликов зависит от их массы, предварительного натяга упругого элемента, колебаний транспортерной балки. В связи с этим можно заключить, что в системе «слой – ролик» могут возникнуть интенсивные параметрические колебания. Предварительные эксперименты позволили найти вид функции, описывающей зависимость деформации ремней как со слоем, так и без слоя волокна и изменения толщины слоя от действующей на них нагрузки, позволяющих судить о жесткости транспортирующих ремней (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость деформации ремней со слоем волокна от силы давления

Расчет параметрических колебаний роликов даст возможность определить предварительную затяжку их упругого элемента, выявить степень их влияния на силу зажима прядей, определить резонансные частоты колебаний, уточнить расстановку роликов по длине каждой из секций трепальной машины. Результаты расчетов позволят обоснованно подойти к выбору конструктивного исполнения нажимных устройств трепальных машин.

Выводы

1. Изучение условий работы каждого из элементов ЗТМ дадут возможность разработать методику их последующего расчета с целью обоснования выбора их параметров.

2. Полученные результаты позволят выявить степень влияния конструктивного исполнения элементов ЗТМ на процесс трепания.

3. На основе результатов исследования станет возможно обоснованно подойти к выбору конструктивного исполнения элементов ЗТМ, способного расширить технологические возможности процесса трепания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Пашин Е.Л. Зависимость эффективности трепания льна от его свойств и режимов работы трепальной машины / Е. Л. Пашин // Известия вузов. Технология текстил. пром-сти. – 1998. – №1. – С. 19–21.

- Дъячков В.А. Проектирование трепальных машин / В. А. Дъячков. – Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2000. – С. 232.

- Коваленко Н.И. Совершенствование транспортирующего механизма трепальной мащины : дис. … канд. техн. наук / Коваленко Наталья Ивановна. – Кострома : Костром. гос. технол. ун-т, 2005. – С. 150.

- Лапшин А.Б. Развитие теории процесса получения трепаного льняного волокна : дис. … д-ра техн. наук / Лапшин Андрей Борисович. – Кострома : Костром. гос. технол. ун-т, 2002. – С. 540.

- Ипатов А.М. Теоретические основы механической обработки стеблей лубяных культур. / А. М. Ипатов. – Москва : Легпромбытиздат, 1989. – С. 144.

6. Савиновский В.И. Фактическое натяжение волокна и его зависимость от регулируемых параметров при трепании / В. И. Савиновский, Д. А. Янушевский // Известия вузов. Технология текстил. пром-сти. – 1980. – № 1. – С. 25–27.

Foundation of necessity of scutching machine (ZTM) clamp conveying mechanism detail study id discussed. Conditions of every ZTM element work are examined that allow further to increase work effectiveness of flax plants.

Words: scutching machine, clamp conveying mechanism, deformation.

N.I. Kovalenko, A.V. Sokolov

RESEARCH AND IMPROVEMENT TRENDS

OF FLAX SCUTCHING MACHINE CONVEY MECHANISM ELEMENT CALCULATION

	 Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора С.Н. Разина.