УДК 677.052

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЙ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

В ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧАХ САМОКРУТОЧНОГО ПРЯДИЛЬНОГО МОДУЛЯ

Н.И. Филатова, А.А. Телицын, С.К. Миндовский, И.С. Кудрявцев

В статье проведен сравнительный анализ величин контактных напряжений, возникающих в червячных передачах различных типов при рабочих нагрузках самокруточного прядильного модуля.

Червячная передача, самокруточный прядильный модуль, контрактное напряжение.

Несомненными преимуществами червячного редуктора являются широкий диапазон передаточных чисел, компактность, плавность хода, малая шумность, что частично компенсирует относительно низкий КПД и ограниченный ресурс червячной передачи. Это подтверждают работы В.В. Шульца, В.В. Тиунова, Ю.В. Левитина [4], которые на основании анализа развития редукторостроения сделали вывод о том, что доля червячных редукторов с прямолинейным профилем витков червяка (ZA) составляла 50% от общего объема производства редукторов. Однако широко распространенные в промышленности червячные передачи могут оказаться недостаточно долговечными при использовании в текстильной машине, работающей в двух-, трехсменном режиме. Причиной этого являются малые значения приведенных радиусов кривизны контактирующих поверхностей и неблагоприятное расположение контактных линий относительно вектора скорости скольжения. С этой точки зрения безусловный интерес представляют передачи выпукло-вогнутого профиля.

Первая разновидность червячных передач выпукло-вогнутого профиля (ZT) была предложена Г. Ниманном (ФРГ) в 1953 го-ду. Большие экспериментальные материалы по нагрузочной способности передач ZT накоплены немецкой фирмой «Flender» [1], осуществляющей их производство более 30 лет. В нашей стране усилиями ученых Ф.Л. Литвина, 
И.С. Кривенко и других были созданы и исследованы червячные передачи ZT. Результаты сравнительных испытаний эвольвентной глобоидной передачи и передач ZT, которые имели одни и те же параметры и испытывались в одинаковых условиях, показали, что предельная нагрузка у средненагруженного редуктора с передачей ZT оказалась на 17% выше, чем у глобоидного редуктора, и на 37% выше, чем у редуктора с цилиндрическим червяком [2].

Исследуемая быстроходная червячная передача в приводе вытяжного прибора самокруточного прядильного модуля имеет следующие параметры: передаточное отношение uчерв = 5; межосевое расстояние aw = 46,75 мм; частота вала червяка вытяжного рифцилиндра n4 =1737,5 мин-1. По методике, разработанной в НИИ редукторостроения (ВНИИредуктор, г. Киев) [3], нами были рассчитаны контактные напряжения, возникающие в червячных передачах ZT и ZA для этих параметров (рис. 1). Значение приведенного радиуса кривизны пр является важнейшей составляющей при расчете по контактной прочности. Большим значениям приведенного радиуса кривизны соответствует более медленное изнашивание колеса и червяка. При расчете червячной передачи в качестве исходной зависимости, как и в случае обычных червячных передач, используют формулу Герца – Беляева:

σH=0,145FnEпрρпрL.	(1)

Зацепление характеризуется большой неравномерностью распределения приведенного радиуса кривизны пр по высоте и ширине зубьев колес. Наибольшее значение пр имеет в средней торцевой плоскости вблизи вершин зубьев, в этой зоне угол между контактными линиями и вектором относительной скорости мал, т.к. контактные линии почти параллельны оси колеса. Это означает, что 
в средней торцевой плоскости условия для образования масляного клина наименее благоприятны. При этом в большинстве точек контакта пр в десятки раз больше, чем у обычных эвольвентных передач. Значения приведенного радиуса кривизны для червячной передачи, которая используется в приводе вытяжных приборов самокруточного прядильного модуля, приведены в таблице 1.

Рис. 1. Распределение нормальных напряжений

в передаче ZT

Таблица 1

Значения приведенных радиусов кривизны передачи ZT

| 1 | 2 | пр | ρпр |
| --- | --- | --- | --- |
| 16,09 | 15,674 | 606,237 | 242,495 |

Расчет червячной передачи ZT на выносливость по контактному напряжению:

σH=ZMZHZLT2KHEKJKHβKHf(z2+2X)m3≤[σH],  (2)

где T2 – вращающий момент на валу колеса (табл. 2);

m – модуль червячной передачи;

z2 – число зубьев червячного колеса;

X – смещение инструмента при нарезании зубьев колеса;

KНЕ – коэффициент эквивалентной нагрузки при расчете на контактную выносливость;

KJ – коэффициент, учитывающий характер приложенной нагрузки;

KHβ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки вдоль контактных линий;

KHf – коэффициент точности при расчете на контактную выносливость;

ZM – упругая постоянная материалов червяка и колеса:

ZH – коэффициент, зависящий от формы сопряженных поверхностей витка червяка и зуба колеса;

ZL – коэффициент, являющийся функцией минимальной суммарной длины контактных линий.

Расчет червячной передачи ZA на выносливость по контактному напряжению:

σH=1,18EпрT2KHcos2γd22d1δεαξsin2α≤[σH] ,	(3)

где d1 – делительный диаметр червяка;

d2 – делительный диаметр червячного колеса;

γ – угол подъема винтовой линии;

α – угол профиля червячной передачи;

KH – коэффициент расчетной нагрузки;

2δ – угол обхвата червяка колесом;

ξ – коэффициент, учитывающий уменьшение длины контактной линии;

εα – торцовый коэффициент перекрытия 
в средней плоскости червячного колеса.

Значения контактных напряжений в червячных передачах ZT и ZA приведены в табл. 2. Результаты расчетов показаны на рис. 2 (здесь I – относится к передаче ZT, II – 
к передаче ZA). Из рис. 2 видно, что контактные напряжения быстроходной червячной передачи ZT в 2,5–2,6 раза ниже, чем в червячной передаче ZA.

Вывод

Проведенный анализ выполненных расчетов по контактному напряжению позволяет говорить о том, что в червячной передаче ZT-профиля может быть получено значительное улучшение геометрического контакта по сравнению с червячной передачей ZA и можно рекомендовать эту передачу для применения в самокруточном прядильном модуле.

Таблица 2

Расчетные значения контактных напряжений в червячной передаче модуля

в пусковом режиме

| Общая вытяжка (ОВ) | Суммарный момент в пусковом режиме на червячном колесе Т2, Нм | Контактное напряжение в передаче ZT σH, МПа | Контактное напряжение в передаче ZA σH, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4,013 | 39,455 | 100,288 |
| 16 | 2,963 | 33,900 | 86,175 |
| 24 | 2,599 | 31,752 | 80,708 |
| 30 | 2,426 | 30,677 | 77,976 |

Рис.2. Зависимости контактных напряжений

от крутящих моментов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каталог фирмы «Flender».

2. Кривенко И.С. Новые типы червячных передач на судах / И. С. Кривенко. – Л. : Судостроение, 1967. – 253 с.

3. Передачи червячные с червяком типа ZT. Расчеты на прочность и заедание : методические рекомендации / Научно-исследовательский институт информации по машиностроению. – М., 1984.

4. Шульц В.В. Потери на трение в червячных передачах с различной геометрией / В. В. Шульц, 
В. В. Тиунов, Ю. В. Левитин ; под ред. Н. И. Колчина // Зубчатые и червячные передачи. – Л. : Машиностроение, 1974. – C. 323–329.

Compare analysis of quantities of contract stresses appearing in worn gearing of different types under work loading of self-twisting spinning modul.

Words: worn gearing, self-twisting spinning modul, contact stress.

N.I. Filatova, A.A. Telizyn, S.K. Mindovskey, I.S. Kudryavtzev

- COMPARE ANALYSIS OF CONTACT TENSION VALUES IN WORM GEARING

OF SELF-TWISTING SPINNING MECHANISM