УДК 621.311

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ

СТЕБЛЕВОГО СЛОЯ ПОСТОЯННОЙ ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ

С.М. Вихарев, Н.М. Федосова

В статье предлагается способ формирования слоя льняной тресты постоянной линейной плотности путем регулирования частоты вращения слоеутоняющих дисков в функции линейной плотности поступающего в формирующее устройство обрабатываемого материала.

Льняная треста, слоеформирование, автоматизация.

В последние годы в области первичной обработки лубяных культур не теряет своей актуальности проблема повышения выхода длинного волокна, решение которой позволит укрепить положение российских предприятий на рынке льняных материалов.

Улучшения показателей работы льнозаводов возможно добиться своевременной дифференциацией технологического процесса обработки лубяного сырья, чему в немалой степени будет способствовать внедрение систем автоматизации. Автоматизированные и автоматические контроль и управление получением длинного волокна должны решить задачи плавной, дифференцированной настройки технологических режимов обработки. Это актуально в связи с повсеместным применением рулонной уборки льна, что ведет к значительному варьированию параметров поступающего на льнозаводы сырья.

Известно, что получение стабильного выхода длинного волокна высокого качества из сырья, однородного по основным физико-механическим свойствам, возможно при переработке стеблевого слоя одинаковой линейной плотности, оптимальной для данного типа льняной тресты [1].

С внедрением рулонной технологии состояние слоя тресты, поступающей на механическую обработку, существенно ухудшилось [2]. Вместе со значительной дезориентацией стеблей в слое наблюдается повышенное варьирование толщины ленты из рулона, а значит, и линейной плотности слоя. Для исключения указанных недостатков слоя перед механической обработкой осуществляется операция слоеформирования, целью которой является создание стеблевого слоя непрерывного, равномерного по толщине. Толщину слоя обрабатываемого материала характеризуют плотностью загрузки – массой стеблей, приходящихся на 1 м длины зажимного транспортера трепальной машины [3].

Формирование слоя постоянной плотности осуществляется в дозаторах различной конструкции слоеформирующих машин, когда отбор одинаковых порций стеблей ведется из зоны с постоянной объемной плотностью [4]. Уплотнение материала осуществляется за счет превышения скорости подающих рабочих органов над скоростью принимающих. В дозирующем механизме с колковым подающим ремнем (машина СМК-1) слой выравнивается по плотности за счет того, что скорость подачи материала в зону уплотнения колковыми ремнями превышает скорость перемещения материала принимающими дисками. При достижении предельной плотности в зоне уплотнения ремни начинают проскальзывать на ведущем шкиве. К недостаткам этого способа регулирования плотности материала следует отнести нестабильность настройки механизма. В связи с вытягиванием ремня тяговая сила конвейера со временем уменьшается. Кроме того, коэффициент трения между ремнем и ведущим шкивом также изменяется в процессе работы.

Проведенные нами измерения показали, что линейная плотность слоя льнотресты из рулона составляет в среднем 970 г/м и колеблется в широком диапазоне (коэффициент вариации этого показателя составил 36,4%). Аналогичная картина наблюдается и для льносырца – 358 г/м (с вариацией 35,5%).

Расчет по методике [5] дает для рассматриваемых данных о линейной плотности при допущении постоянства объемной плотности и длины пряди значения сил натяжения при трепании 4,1 Н для минимума плотности льносырца и 7,9 Н для максимума. То есть полученное варьирование по плотности слоя может различаться на 50%. Расчет при гипотезе изменения только объемной плотности дает различие только в 15%, что объясняется отсутствием влияния сжатия слоя на эту разницу [5].

Техническим результатом предлагаемого нами решения является повышение стабильности работы слоеформирующего механизма путем изменения скорости подачи материала в утоняющий механизм при изменении линейной плотности обрабатываемого материала, и возможность контроля работы слоеформирующего устройства.

На рис. 1 изображена схема реализации предлагаемого решения. Слой тресты, образующийся при разматывании рулона на рулоноразмотчике РР, последовательно поступает на электронные платформенные весы с верхним перемещающим колковым транспортером [6] и в зубчатый диск слоеформирующей машины. При перемещении слоя по платформе весов блоком измерения и индикации (БИ) фиксируется линейная плотность слоя тресты μ. Полученная информация поступает в блок анализа БА, где формируется значение частоты вращения зубчатого диска n. Из блока анализа в зависимости от ситуации подается управляющее воздействие на привод, осуществляющий передачу движения к зубчатому диску, с целью изменения его скорости. При увеличении линейной плотности слоя частота вращения зубчатого диска увеличивается, при уменьшении плотности слоя тресты 
частота вращения зубчатого диска уменьшается. Изменение этого параметра приводит

к корректировке линейной плотности на выходе из устройства формирования слоя, чем достигается ее постоянство.

Рис. 1. Способ формирования стеблевого слоя

постоянной линейной плотности

Вывод

Предложен способ формирования стеблевого слоя постоянной линейной плотности, заключающийся в изменении скорости подачи материала в утоняющий механизм по результатам контроля линейной плотности материала, отличающийся от известных тем, что поточный контроль линейной плотности материала осуществляется с применением совокупности устройств получения, преобразования и передачи информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Справочник по заводской первичной обработке льна / под общ. ред. В. Н. Храмцова. – М. : Лег. и пищ. пром-сть, 1984.

2. Пашин Е.Л. Агропромышленные технологии получения льна. Ч.2. Оценка качества, заготовка и хранение : учеб. пособие / Е. Л. Пашин, Н. М. Федосова, Л. В. Пашина. – Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2006. – 124 с.

3. Марков В.В. Первичная обработка льна и других лубяных культур : учебник для сред. спец. учеб. заведений / В. В. Марков. – М. : Лег. и пищ. пром-сть, 1981.

4. Дьячков В.А. Проектирование машин первичной обработки лубяных волокон : учеб. / В. А. Дьячков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2006.

5. Вихарев С.М. Влияние поперечной деформации прядей льносырца на силу натяжения при трепании / С. М. Вихарев, А. Б. Лапшин, Е. Л. Пашин // Изв. вузов. Технология текстил. пром-сти. – 2002. – № 4–5. – С. 33–36.

6. Устройство контроля массы и линейной плотности волокнистых материалов : патент на полезную модель / С. М. Вихарев, Н. М. Федосова, Д. В. Иванюк. – № 78573; Бюл. №33 от 27.11.2008.

The authors suggest method of constant linear density bast fibre layer by regulation of layer-thinning disk rotation frequency regulation in layer density function of coming processing material forming unit.

Words: bast fibres, layer-thinning formation, automatization.

S.M. Viharev, N.M. Fedosova

METHOD OF CONSTANT LINEAR DENSITY STALK LAYER FORMATION