УДК 677.11.051

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРЕНИЯ В НАПРАВЛЯЮЩИХ ПАЗАХ ГРЕБЕНОК

НА КОЛЕБАНИЯ ВЕРХНЕГО ВАЛКА МЯЛЬНОЙ ПАРЫ

А.А. Баринов, С.Е. Маянский, Е.Л. Пашин

Рассмотрено влияние на амплитуду вынужденных колебаний верхнего валка мяльной пары трения опор этих валков в направляющих пазах гребенок мяльной машины.

Льняная треста, промин, мяльный валок, амплитуда колебаний.

В выполненных ранее работах по колебаниям верхнего валка мяльной пары исследовалось влияние на амплитуду его колебаний возмущений от излома стеблей в слое [1], кинематических возмущений от биений валка [2, 3], а также возмущений от его неуравновешенности [4]. Однако наличие трения при перемещении опор (корпусов подшипников) в пазах направляющих гребенок не учитывалось. Это обстоятельство существенно снижает эффективность моделей системы «верхний валок – стеблевой слой – нижний валок» [5].

Для исследования влияния трения в указанных условиях колебания верхнего валка рассмотрим динамическую модель, представленную на рис. 1.

В этой модели: 1 – верхний валок массой т; 2 – эквивалентная пружина с приведенным коэффициентом жесткости c=2cп+ссл, где 
сп – коэффициент жесткости пружины нажимного устройства; ссл –коэффициент жесткости стеблевого слоя; 3 – паз направляющей гребенки мяльной машины, в котором перемещается корпус подшипника.

Использование модели предусматривает следующие допущения: угловыми колебаниями валка пренебрегаем, т.е. слой считаем равномерным по толщине и плотности; не учитываем вязкую составляющую деформации проминаемого слоя; силу трения считаем постоянной, подчиняющуюся закону Кулона. При возвратно-поступательном движении корпусов подшипников в процессе колебаний эта сила будет всегда направлена в противоположную от направления движения корпусов сторону.

Рис. 1. Динамическая модель

расчета колебаний валка

С учетом этого дифференциальное уравнение собственных колебаний рассматриваемой системы имеет вид [6]

mx+cx±F=0.	(1)

Разделив (1) на m и заменяя , получим

x+p2x±xp2=0.	(2)

Здесь p – частота собственных колебаний системы:

p=cm ,	(3)

x* – отношение силы трения к коэффициенту жесткости, является статической деформацией пружины и вызывает действие силы трения:

p=Fc.

Для существования собственных колебаний валка необходимо, чтобы сила упругости пружины Fупр=cx была больше силы трения.

Знак перед третьим слагаемым в (2) нужно выбирать в зависимости от направления движения валка с корпусом подшипника по пазу гребенки.

Анализ движения валка с учетом смены направления его движения и наличия трения [5] показывает, что амплитуда его собственных колебаний изменяется следующим образом. В начальном интервале движения (половина периода колебаний) начальная амплитуда а0 уменьшается до значения

a1=(a0−x)cosπ+x=−a0+2x. 	(4)

При дальнейшем движении (вторая половина периода колебаний) амплитуда колебаний изменяется от значения −a0+2x до значения a2=a0−4x.

Таким образом, за один период амплитуда колебаний валка уменьшается на величину 4x=4Fc. Последовательность амплитуд образует арифметическую прогрессию, 
а огибающая кривой x(t) представляет собой прямую линию с тангенсом угла наклона, равным 4FcT, где T=2πp– период колебаний.

Затухающие свободные колебания будут продолжаться до тех пор, пока выполняется неравенство ai>x. При ai<x движение прекращается, т.к. сила упругости пружины не может превысить силу трения.

Силу трения будем определять по закону Кулона F=fN, где f – коэффициент трения; N – нормальная реакция направляющей на корпус подшипника валка. Значение коэффициента трения равно 0,2 [9]. Реакцию N согласно [7] примем в диапазоне 500–1000 Н. Тогда сила трения будет изменяться от 100 до 200 Н.

На рис. 2 приведен график свободных колебаний валка при следующих исходных данных: С=1105 Н/м; Ссл =5,26105 Н/м; m = 60 кг; сила трения F = 100 Н. Частота свободных колебаний валка p = 110 рад/с.

Рис. 2. Свободные колебания валка с учетом трения

Таким образом, анализ свободных колебаний валка с учетом сухого трения в направляющих корпусов подшипников показывает, что частота и период этих колебаний не зависят от наличия трения в системе, а огибающая амплитуд затухающих свободных колебаний образует прямую линию. При этом движение валка из-за наличия трения прекращается в зоне x=±x=2Fc, называемой зоной застоя.

Рассмотрим теперь вынужденные колебания системы.

Наличие зоны застоя при движении валка (см. рис. 2) усложняет получение строгого решения задачи о вынужденных колебаниях. Поэтому используем приближенное решение [8]. Для этого заменим постоянную силу трения в уравнении движения эквивалентной силой вязкого сопротивления.

Поскольку возмущающая сила изменяется по гармоническому закону P(t)=Psinωt, дифференциальное уравнение вынужденных колебаний с учетом вязкого сопротивления имеет вид [5]:

x+2nx+p2x=Pmsinωt,

2n=βm,	(5)

где  – коэффициент вязкого сопротивления.

Установившиеся вынужденные колебания будем искать в виде:

x=Asin(ωt−α).

В этом случае амплитуда колебаний А находится из выражения [5]

A=Pc11−ω2p22+4n2ω2p4.	(6)

Для использования этого уравнения заменим постоянную силу трения эквивалентным вязким сопротивлением из условия, что рассеянная за цикл колебаний энергия будет одинакова в обоих случаях.

Между двумя последовательными край-ними положениями колеблющееся тело перемещается на расстояние 2А. Поэтому работа, совершаемая против силы трения за цикл, представляющая рассеянную энергию, равна 4AF. Величина рассеянной энергии в случае вязкого сопротивления равна A2 [8]. Тогда A2=4AF.

Отсюда β=4FπAω. 	(7)

Учитывая (3), (5) и (7), найдем

2np2=βc=4FπAωc.

Подставляем полученное отношение в (6):

A=Pc11−ω2p22+4FπAc2.	(8)

После преобразований выражения (8) находим значение амплитуды вынужденных колебаний валка с учетом постоянной силы трения:

A=±Pc1−4FπP21−ω2p2=±xстλ.	(9)

Здесь xст – статическое отклонение системы;

 – коэффициент динамичности:

xст=Pc;

λ=±1−4FπP21−ω2p2.

Из уравнения (9) следует, что вынужденные колебания валка будут происходить при условии

FP<π4.	 (10)

Полагая, что возмущающая сила обусловлена взаимодействием рифлей с проминаемым материалом, можем записать, что

P=cслi,	 (11)

где i – кинематическое возбуждение от рифлей валков;

ссл – жесткость слоя проминаемого материала.

Тогда условие (10) будет иметь вид

Fcслi<π4.	 (12)

Частота возмущающей силы, зависящая от угловой скорости валка в и числа рифлей Z , равна:

ω=ωвZ.	 (13)

На рис. 3 представлены графики вынужденных колебаний валка при следующих исходных данных: С=1105 Н/м; Ссл =5,26105 Н/м; m = 60 кг; амплитуда кинематического возмущения i = 2 мм; частота возмущающей силы ω=πn30Z = 120–480 рад/с, где n = 95–380 1/мин, Z = 12. Сила трения F = 100–700 Н.

Для сравнения использованы несколько моделей колебаний верхнего валка – модель без учета трения в пазах гребенки и вязкости слоя, модель с учетом вязкости слоя [2], модель с учетом трения в пазах гребенки при различных значениях силы трения. Из представленных иллюстраций следует, что учет трения приводит к существенному снижению величины вынужденных колебаний на всем диапазоне частот, в то время как учет одной лишь вязкости приводит к существенному снижению амплитуд лишь в зоне, близкой к резонансу.

Выводы

1. Предложена математическая модель колебаний верхнего валка мяльной пары, которая позволяет учесть влияние на амплитуду колебаний валка сил трения в пазах гребенки между ее направляющими и корпусом подшипника валка.

2. Установлено, что вынужденные колебания валка при учете постоянного трения в направляющих происходят с существенно меньшей амплитудой, чем без учета трения, во всем диапазоне частот.

3. При исследовании динамики взаимодействия слоя стеблей с валками мяльной машины, а также при проектировании опор верхних валков необходим учет трения между направляющими пазами гребенки мяльной машины и корпусами подшипников валка.

Рис. 3. Амплитуды вынужденных колебаний валка при использовании различных моделей:

1 – модель без трения и вязкости; 2 – модель 
с трением (100 Н); 3 – модель с трением (400 Н); 
4 – модель с трением (700 Н); 5 – модель с вязкостью

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дьячков В.А. Динамические явления при изломе стеблей в мяльной паре / В. А. Дьячков, Р. В. Корабельников // Известия вузов. Технология текстил. пром-сти. – 2003. – № 5. – С. 19–23.

2. Маянский С.Е. Влияние биений рифлей нижнего валка на амплитуду колебаний верхнего валка мяльной пары / С. Е. Маянский // Вестник КГТУ. – 2007. – № 15. – С. 55–57.

3. Маянский С.Е. Прямолинейные и угловые перемещения верхнего валка мяльной пары при колебаниях / С. Е. Маянский // Известия вузов. Технология текстил. пром-сти. – 2007. – № 5. – С. 13–16.

4. Баринов А.А. Влияние неуравновешенности верхнего валка мяльной пары на изменение параметров процесса промина льняной тресты / А. А. Баринов, С. Е. Маянский // Научные труды молодых ученых КГТУ. – Вып. 9. – Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2008. – С. 6–9.

5. Маянский С.Е. Влияние кинематических возмущений валков при промине льняной тресты на глубину захождения рифлей / С. Е. Маянский, А. А. Баринов, Е. Л. Пашин // Известия вузов. Технология текстил. пром-сти. – 2007. – № 6С. – С. 54–57.

6. Пановко Я.Г. Основы прикладной теории колебаний и удара : учебник / Я. Г. Пановко. – Л. : Машиностроение, 1976.

7. Разин С.Н. Определение горизонтальной составляющей силы от взаимодействия неровности стеблевого слоя с валками мяльной пары / С. Н. Разин, С. Е. Маянский, Е. Л. Пашин // Вестник ВНИИЛК. – 2007. – № 3. – С. 56–61.

8. Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле : учебник / С. П. Тимошенко. – М. : Наука, 1967.

9. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики : учебник / С. М. Тарг. – М. : Высшая школа, 1986.

Influence upon amplitude of forced oscillations of upper roller of pair friction of supports of these rollers in comb guiding grooves of breaking machine.

Words: treated flax fibres, promin, breaking roller, oscillation amplitude.

A.A. Barinov, S.E. Mayanskеy, E.L. Pashin

RESEARCH OF FRICTION INFLUENCE

IN COMB GUIDING GROOVES UPON BREAKING PAIR UPPER ROLLER VIBRATIONS