УДК677.074.001.573

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ ВНУТРИ МЕТАЛЛОВОЗДУШНОГО ФАКЕЛА

Т.А. Чебунькина*

В статье представлена математическая модель распределения частиц в металловоздушном факеле. Рассмотрены законы, позволяющие описать расположение частиц в пространстве.

Металлизированные текстильные изделия, металловоздушный факел, распределение частиц в пространстве.

В настоящее время значительно вырос спрос на металлизированные текстильные изделия. Потребитель в первую очередь обращает внимание на внешнее оформление ткани и на свойства, которые она приобретает в результате процесса металлизации.

Для получения металлизированной ткани на кафедре технологии художественной обработки материалов и технического сервиса КГТУ собрана экспериментальная установка по нанесению металлических покрытий методом электродуговой металлизации на различные конструкционные материалы. В состав установки для нанесения металлических покрытий входят: стенд для механизации процессов напыления; металлизационный аппарат промышленного образца ЭМ-6; комплект для электродуговой металлизации КДМ-2 на базе источника постоянного тока ТИМЕЗ-500.

При работе металлизатора между проволоками, подлежащими напылению, возникает электрическая дуга, плавящая металл. Капельки расплавленного металла, образующиеся на концах проволок, непрерывно сдуваются и уносятся струей поступающего сжатого воздуха. Частицы металла бомбардируют поверхность ткани и, налипая на нее, образуют покрытие.

Важнейшим фактором, определяющим расположение частиц на ткани, является распределение частиц в металловоздушной струе, образующейся при электродуговой металлизации. Рассмотрим металловоздушный факел и зафиксируем расположение металлических частиц в некоторый момент времени t (рис. 1).

Металлические частицы случайно распределяются внутри металловоздушного факела. Разобьем занимаемое факелом пространство на n малых ячеек так, чтобы в отдельную ячейку могло попасть не более одной частицы. Если общее число частиц равно r (r ≤ n), то распределение частиц можно описать комбинацией (i1, i2, …, ir), указав занятые ячейки i1, i2, …, ir. Таким образом, общее число различных распределений равно числу сочетаний Сnr. Если считать все возможные распределения равновероятными, то вероятность каждого отдельного распределения (i1, i2, …, ir) равна:

n−r !r!n!.

Рис. 1. Структурная схема процесса электродуговой металлизации:

1 – центральная часть воздушного потока;

2 – электрическая дуга (приэлектродные скачки, пятна, расплавляемый металл); 3 – основной участок потока;

4 – напыляемая поверхность; А – область, не загруженная дисперсной фазой; В – область обдува дуги потоком воздуха (диспергирование расплавляемых проволок);

С – область загрузки, смешивания и распределения

частиц по потоку

Выберем некоторую произвольную область металловоздушной струи V1. Найдем вероятность того, что в эту область попадет то или иное число частиц. В области V1 выделяются две совокупности ячеек: r занятых и (n – r) свободных. Пусть m – число ячеек в выделенной области металловоздушной струи, случайная величина Х – число занятых ячеек в выделенной области. Нас интересует событие А, заключающееся в том, что в области из m ячеек ровно k занятых. Для определения искомой вероятности необходимо подсчитать число N(A) тех исходов, при которых событие А наступает. Ровно k ячеек окажутся занятыми тогда, когда из первой совокупности выбирается k ячеек, а из второй (m – k). Общее число различных выборок по k из r имеющихся равно числу сочетаний

Сrk=r!k!r−k!.

Аналогично общее число различных выборок (m – k) ячеек из (n – r) свободных равно Сn−rm−k. Число всевозможных исходов равно произведению Crk⋅Cn−rm−k. По классическому определению вероятности получаем

P(A)=Crk⋅Cn−rm−kCnm.

Мы нашли распределение вероятностей случайной величины Х, равной числу частиц в выделенной области пространства. Данное распределение называется гипергеометрическим [1].

В задаче о распределении частиц в пространстве заданными параметрами являются число имеющихся частиц r и объем v всей рассматриваемой области пространства V. Для практических приложений более удобно считать заданным среднее число частиц в единице объема:

λ=rv.

При увеличении расстояния от точки скрещивания проволок до напыляемой поверхности увеличивается объем конуса распыления, и одновременно увеличивается число частиц. В области V выделим области с постоянной плотностью. Тогда внутри каждой

области среднее число частиц на единицу объема остается постоянным, равным λ. Если рассматриваемая область пространства достаточно велика по сравнению с размером отдельной частицы, то число частиц в такой области имеет пуассоновское распределение вероятностей [2]. Обозначим ξ(V1) – число частиц, попадающих в соответствующую область V1  V. Предельное распределение случайной величины ξ(v1) – числа частиц, попадающих в соответствующую область V1, будет пуассоновским:

PξV1=k=λ⋅v1kk!e−λ⋅v1, k=0, 1, ...

Так как в нашем факеле распыления выделены области, плотность внутри которых постоянна, то для непересекающихся областей V1, V2,…,Vn

PξV1=k1, ... ξVn=kn=λv1k1... λvnknk1! ... kn!e−λv1+...+vn.

При большом значении λ распределение Пуассона можно аппроксимировать нормальным распределением. Этот факт является непосредственным следствием центральной предельной теоремы [3].

Выводы

1. Получена математическая модель распределения частиц в металловоздушном факеле.

2. Представленная пространственная модель является основой для прогнозирования распределения металлических частиц на поверхности ткани необходимого при выработке ткани, удовлетворяющей требованиям заказчика.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – М. : Наука ; Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 480 с.

2. Розанов Ю.А. Случайные процессы / Ю. А. Розанов. – М. : Наука, 1979. – 184с.

3. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т.1 / В. Феллер. – М. : Мир, 1984. – 528 с.

Mathematical model of particle distribution in metal-air torch is shown in this article. Laws allowing description of particle position in space are discussed.

Words: metallized textile articles, metal air torch, particle distribution in space.

T.A. Chebunykina

MATHEMATICAL MODEL OF METAL PARTICLE DISTRIBUTION INSIDE

OF METAL AIR TORCH

* Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора И.В. Земляковой.