УДК 677.054

КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

А.Б. Брут-Бруляко, В.Г. Кравченко, М.Ю. Таратин

В статье рассмотрен контроль влажности полуфабрикатов и готовой продукции как существенная сторона нормализации технологических процессов текстильного производства. Приведено описание разработанного прибора для контроля влажности текстильных материалов.

Текстильный материал, влажность, измеритель влажности.

На предприятиях текстильной промышленности контроль влажности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции является одной из существенных сторон технического контроля, способствующего правильному учету материалов, экономному расходованию сырья и нормализации технологических процессов.

По данным предприятий контроль влажности сырья и полуфабрикатов является одной из наиболее распространенных и наименее обеспеченных техническими средствами операций.

В прядильном производстве, где учет сырья, пряжи и качество полуфабрикатов оцениваются по их массе, знание влажности необходимо на всех переходах – от сырья до готовой пряжи. Изменение влажности вызывает пропорциональное изменение фактической массы материала при неизменном его количестве. Поэтому контроль влажности требуется для правильного расчета количества необходимого сырья, правильного составления смеси, обеспечения необходимого качества полуфабрикатов и пряжи. Колебания влажности могут вызывать повышенную электризацию волокна и существенное ухудшение процессов переработки.

В ткачестве влажность пряжи существенно влияет на обрывность и электризуемость ее, следовательно, на производительность оборудования, а также на нормализацию производственных процессов.

Определение и нормализация влажностных режимов пряжи при шлихтовании приводит к повышению качества ткани, росту производительности труда на всех последующих операциях.

Для характеристики содержания воды в различных материалах используют понятие влажности. Содержание влаги в материале зависит от гигроскопичности материала [1].

Под гигроскопичностью понимают свойство текстильных волокон поглощать водяные пары и воду и отдавать их в окружающую среду. Поэтому гигроскопичность рассматривается как наиболее распространенный случай сорбции и десорбции волокон. Гигроскопические свойства зависят от природы, химического состава и структуры волокнистого материала.

Поглощение влаги приводит к изменению основных свойств волокон: размеров, прочности, массы, электропроводности.

Влажность волокон и пряжи оказывает значительное влияние на стабильность процессов прядения и ткачества. Следовательно, для обеспечения стабильности процессов прядения и ткачества необходимо поддерживать оптимальные параметры влажности и учитывать воздействие влажной среды на волокна и пряжу.

Способность волокон равномерно смачиваться и набухать под воздействием воды имеет важное значение в процессах шлихтования нитей и отделки текстильных изделий, т.к. вода является средой, из которой материал поглощает различные пропиточные материалы.

Гигроскопические свойства волокнистых материалов определяются несколькими показателями: фактической, нормальной и нормативной влажностью.

Фактическая влажность материала – это влажность, определяемая в данный момент как отношение массы воды, удаленной из материала, к абсолютно сухой массе материала,

W = [(Мо – Мс)/Мс] · 100%,  	(1)

где Мо – масса материала в момент отбора, г;

Мс – постоянная масса материала после высушивания, г.

Все методы определения влажности материалов можно разделить на прямые и косвенные.

Прямые методы определения влажности материалов являются наиболее распространенными, точными и универсальными. Они основаны на отделении воды от материала и раздельного определения количества сухого вещества и количества воды, содержавшейся в исходном образце. Самым распространенным прямым методом является метод высушивания материала при определенной температуре до постоянной массы, которая принимается за сухую массу, а разность между первоначальной и сухой массой принимается за массу воды.

К общим недостаткам прямых методов можно отнести необходимость отбора и специальной подготовки проб материала, дискретность и сравнительно большую, даже для ускоренных методов, длительность процесса измерения.

Поэтому прямые методы можно использовать только в лабораторных условиях. Они не пригодны для оперативного контроля влажности в производственных условиях.

Для оперативного контроля влажности как в лаборатории, так и в производственных условиях все более широкое применение находят косвенные методы измерения влажности, при которых непосредственное измерение влажности (влагосодержания) исследуемого материала заменяется измерением другой физической величины, изменение последней функционально связано с изменением влажности исследуемого материала. Косвенные методы обеспечивают экспрессность измерения (вплоть до микросекунд), неразрушающий контроль, высокую чувствительность к изменениям влажности [2]. Но ни один из косвенных методов не имеет однофакторной функциональной зависимости только от относительной влажности исследуемого материала. Как правило, зависимость изменений величины, выбранной для измерения, многофакторная и может коррелировать не только с относительной влажностью, но и с температурой, плотностью, массой, структурой, химическим составом материала.

Наиболее известны и широко применяются в текстильной промышленности электрические методы измерения влажности – кондуктометрические и емкостные.

Кондуктометрический способ измерения влажности основан на функциональной зависимости удельного электрического сопротивления (проводимости) текстильных материалов от влагосодержания, особенно при малых значениях влажности (до 20–30 %). Датчики (измерительные преобразователи) электровлагомеров регуляторов производственного типа могут иметь различное исполнение.

Кроме кондуктометрического метода измерения влажности основ, в текстильной промышленности используется диэлькометрический метод. Практическое применение метода основано на измерении емкости конденсатора, заполненного исследуемым веществом, причем в качестве параметра материала, связанного с влажностью, рассматривается диэлектрическая проницаемость. В связи с этим метод часто называют емкостным [2].

На кафедре ткачества КГТУ разработан прибор для измерения влажности ИВ-2. Он предназначен для измерения относительной влажности основных нитей после сушки и ткани в процессе ее отделки [3].

Прибор включает в себя следующие составные части: емкостной датчик влажности, монтажную плату, измерительный прибор, крышку, ручку, переключатель, блок питания, корпус.

Емкостной датчик влажности состоит из верхней пластины, нижней пластины, двух боковых пластин, вкладыша.

Верхняя, нижняя и боковые пластины изготовлены из фольгированного двухстороннего стеклотекстолита, вкладыш – из гетинакса толщиной 2 мм.

Нижняя сторона верхней пластины и верхняя сторона нижней пластины являются обкладками конденсатора. Фольга удалена с боков по 5 мм, спереди – 1 мм, сзади – 20 мм. Соединяются обкладки из фольги кабелем с монтажной платой полоской из фольги шириной 10 мм, длиной 20 мм. На верхней стороне верхней пластины фольга удалена, за исключением полосок 5 мм сбоку пластин. Назначение полосок – соединение с боковыми пластинами методом пайки. На нижней стороне нижней пластины фольга не удаляется и является экраном. Она соединяется с экраном кабеля, который соединяет обкладки с электронной схемой монтажной платы.

Боковые пластины соединяют верхнюю и нижнюю пластины в единое целое – датчик влажности – методом пайки. Они же выполняют функцию направляющих, облегчающих ввод нитей в датчик при измерении влажности. Фольга с боковых пластин не удаляется, а используется для соединения пластин верхней и нижней методом пайки и совместно с фольгой на нижней стороне нижней пластины и полосками фольги на нижней стороне верхней пластины является экраном обкладки нижней пластины. Таким образом, нейтрализуется электрическое поле конденсатора снаружи пластины. Если это не сделать, то в поле могут попасть отдельные детали машин, руки экспериментатора, изменяя емкость конденсатора датчика влажности, внося ошибки в показания прибора.

На монтажной плате устанавливаются радиодетали измерительного прибора и датчика влажности. Монтажная плата механически и электрически соединяется с измерительным прибором и крепится на его выводах.

В качестве измерительного прибора используется микроамперметр М2003 0–100 мкА. Сопротивление рамки прибора постоянному току равно 550 Ом. В качестве источника постоянного напряжения 9–18 В для питания измерителя влажности используется стандартный блок питания БП2-3 с кабелем и вилкой типа ОНЦ-ВГ-4-5/16 В.

Прибор позволяет измерить влажность текстильных материалов от 2 до 100 % влажности.

Структурная схема прибора ИВ-2 представлена на рис. 1.

В состав структурной схемы прибора входят: стабилизатор напряжения (СтН); датчик (Д) влажности; генератор (Г) импульсов; моновибратор (М); электронный мост (ЭМ); измерительный прибор (миллиамперметр мА).

Стабилизатор напряжения служит для стабилизации напряжения, поданного от блока питания БП2-3 напряжения 9–18 В. С выхода стабилизатора напряжения подается постоянное напряжение 5 В. С помощью датчика влажности производится преобразование влажности материала в электрическую величину – емкость конденсатора датчика влажности.

Генератор вырабатывает короткие импульсы с уровнем логического нуля для микросхемы ТТЛ, запускающей моновибратор.

мА

СтН

Д

Г

М

ЭМ

+

-

Рис. 1. Структурная схема измерителя влажности

Когда материал не введен в датчик, моновибратор вырабатывает импульсы, длительность которых равна половине периода длительности импульсов генератора. При вводе влажного материала в датчик емкость его увеличивается, длительность импульсов, вырабатываемых моновибратором, увеличивается.

Электронный мост преобразует импульсное напряжение моновибратора в постоянное напряжение. К выходу электронного моста подсоединен измерительный прибор, который показывает относительную влажность материала.

Испытания прибора ИВ-2 проводились на кафедре ткачества КГТУ с различными тканями. Коэффициент парной корреляции между показаниями прибора и влажностью ткани составил r = 0,99. Относительная ошибка воспроизводимости показаний по полученным уравнениям, зависимости показаний прибора от величины абсолютной влажности ткани составляет меньше одного процента. Проверка работоспособности прибора показала, что прибор ИВ-2 имеет устойчивые показания влажности материала.

На основании проведенной работы сделаны следующие выводы:

1. Разработан прибор для измерения влажности ошлихтованной пряжи и контроля влажности ткани на отделочном оборудовании;

2. Испытания прибора показали наличие тесной связи между влажностью материала и показаниями прибора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Браславский В.А. Капиллярные процессы в текстильных материалах / В. А. Браславский. – М. : Легпромбытиздат, 1987.

2. Берлинер М.А. Электрические измерения, автоматический контроль и регулирование влажности / М. А. Берлинер. – М. : Энергия, 1965.

3. Патент №2088912 РФ. Измеритель влажности / В. Г. Кравченко, А. Б. Брут-Бруляко, А. Н. Ступников. – Опуб. 27.08.1997 ; Бюл. №29.

Semifinished stock-produced item humidity control is essential point of normalization of textile manufacture technological processes. Unit for textile material humidity control has been developed.

Words: textile material, humidity, humidity controller.

A.B. Brut-Brulyako, V.G. Kravchenko, M. Yu. Taratin

TEXTILE FABRIC HUMIDITY CONTROL