УДК 677.11.074.017:687.1.03

РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ ПОРОД

М.Н. Белоногова, Т.В. Смирнова

В статье излагаются результаты исследований по разработке современного метода конструирования одежды для собак, приводятся результаты анализа отечественных и зарубежных методик конструирования.

Собака, комбинезон, антропометрические точки, размерные признаки.

Рынок услуг по изготовлению одежды для животных по объемам продаж приближается к рынку аналогичных услуг для человека. Конструкторы одежды для собак применяют методы, разработанные двести лет назад для конструирования одежды для людей.

Анализ существующих отечественных и зарубежных методов конструирования [1] одежды для собак показал, что все опубликованные методы основаны на клеточной системе конструирования. В исследуемых методах заложен единый принцип построения, основанный на измерении только одного размерного признака – длины спины (расстояние от холки до корня хвоста). Все конструкции представлены на сетке из квадратов. Клеточная система относится к пропорциональным системам конструирования одежды. Специалисты швейной отрасли уже в середине 20 века после массовых обмеров населения отказались от пропорциональных систем конструирования одежды для людей, поскольку проведенные исследования выявили  отсутствие прямой зависимости в пропорциях частей тела человека. Использование пропорциональных систем конструирования, как правило, приводит к тому, что на следующем этапе проектирования возникает необходимость подгонки изделия по фигуре методом муляжирования, что значительно увеличивает трудоемкость процесса. Аналогичное положение существует сейчас в сфере конструирования одежды для собак. Кроме того, анализ литературных источников показал отсутствие размерной типологии собак. Способы измерения, применяемые кинологами для определения соответствия породных признаков эталону породы, не подходят для проектирования одежды. Таким образом, отсутствие промышленных методов конструирования в настоящее время не позволяет в условиях швейной промышленности развернуть производство качественной одежды для животных.

Ассортимент одежды для собак представлен различными видами. Объектом проектирования явился комбинезон, поскольку именно этот вид одежды описывает основные суставы тела собаки (плечелопаточный и тазобедренный) и является наиболее сложным для развертывания. Кроме того, как показал социологический опрос, комбинезон наиболее востребован потребителями для большинства пород собак, т.к. он в большей степени защищает тело животного от внешних воздействий окружающей среды.

На первом этапе исследования выявлена и составлена характеристика основных антропометрических точек, необходимых для измерения размерных признаков собак. Выявленные особенности строения тела собак позволили разработать программу и условия измерений (табл. 1). На теле собаки (рис. 1) определяют основные антропометрические точки: шейную, верхнегрудинную, хвостовую.

Рис. 1. Определение размерных признаков

В процессе измерения собака должна стоять в выставочной стойке с зафиксированной головой в глазнично-ушной горизонтали. Измерения проводятся максимально точно с учетом индивидуальных особенностей собаки с помощью сантиметровой ленты. Измерительный прибор в процессе измерения не должен нарушать мягких тканей тела животного.

С целью выявления наиболее рациональных членений при выполнении развёрток проведен сравнительный анализ макетов комбинезонов, разработанных по методам, основанным на клеточной системе конструирования. В результате анализа выявлена наиболее эргономичная конструкция, а также установлены величины конструктивных прибавок по основным участкам конструкции (табл. 2).

Немаловажным при построении конструкции являются углы сочленения плечелопаточного и тазобедренного суставов. Анализ анатомии тела собаки по литературным источникам позволил выявить ряд закономерностей в пропорциях, которые оказались общими для всех пород и форматов собак. В частности, такими оказались углы сочленения плечелопаточного и тазобедренного суставов. В работах кинолога К. Масилиониса [2] рекомендованы единые оптимальные значения этих углов для всех пород собак, равные 100°–110°. Следовательно, эти значения можно использовать при проектировании углов наклона передней и задней лаповых частей при построении базовой конструкции комбинезона, что значительно упрощает расчет конструкции.

Таблица 1

Определение, условное обозначение, методы измерения  размерных признаков

| № п/п | Условное обозначение | Наименование размерного признака | Измерение размерного признака |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дс | Длина спины | От шейной до хвостовой точки |
| 2 | Ог | Обхват груди | В вертикальной плоскости за задними углами подмышечных впадин передних лап |
| 3 | От | Обхват талии | В вертикальной плоскости перед передними углами подмышечных впадин задних лап |
| 4 | Он1 | Обхват ноги 1 | В горизонтальной плоскости на уровне сочленения передней лапы с туловищем |
| 5 | Он2 | Обхват ноги 2 | В горизонтальной плоскости на уровне запястного сустава |
| 6 | Он3 | Обхват ноги 3 | В горизонтальной плоскости на уровне сочленения задней лапы с туловищем |
| 7 | Он4 | Обхват ноги 4 | В горизонтальной плоскости на уровне скакательного сустава |
| 8 | Дпч | Длина передней части брюк | От уровня измерения Он1 до желаемой длины брюк |
| 9 | Дзч | Длина задней части брюк | От уровня измерения Он2 до желаемой длины брюк |
| 10 | Вг | Высота груди | От верхнегрудинной точки до уровня передних углов подмышечных впадин передних лап |
| 11 | Шг | Ширина груди | В горизонтальной плоскости между задними углами подмышечных впадин передних лап |
| 12 | Гг | Глубина груди | От шейной точки до уровня измерения обхвата груди |
| 13 | Дпз | Дуга переднезадняя | В вертикальной плоскости от верхнегрудинной точки до заднего отверстия |
| 14 | Дм | Дуга малая | Измеряется в вертикальной плоскости от верхнегрудинной точки до мужского органа |
| 15 | Рплм, Рплс | Расстояние между передними лапами и точкой расположения мужского органа (для сук до сосковых точек) | Вдоль туловища от уровня передних углов подмышечных впадин передних лап до мужского органа (для сук до сосковых точек) |

Таблица 2

Рекомендуемые конструктивные прибавки для утепленного комбинезона

| Наименование прибавки на участке | Обозначение | Величина, см |
| --- | --- | --- |
| Обхват груди | П2-21 | 3,0–6,0 |
| Обхват талии | П1-11 | 3,0–5,0 |
| Обхват ноги первый | П22-23 | 26,0–29,0 |
| Обхват ноги второй | П12-13 | 9,0–11,0 |
| Ширина груди | П8-81 | 2,0–4,0 |
| Высота груди | П22-27 | 0–2,0 |

Разработана универсальная конструкция комбинезона (рис. 2), основанная на знании анатомии и топографии тела собаки. Для разработки использованы приближенные методы конструирования одежды, аналогичные существующим методам конструирования одежды для людей. В расчетах использовались формулы  первого вида.

С целью разработки объективной методики конструирования анализ опытных образцов комбинезонов проводился на следующих породах собак: среднем пуделе, йоркширском терьере, китайской хохлатой и таксе. Данные породы имеют различные морфологические признаки, а также они предназначены для разных видов хозяйственного использования. Именно такой отбор пород позволил оценить возможность применения разработанного метода для собак с разными пропорциями частей тела и различными динамическими характеристиками. В результате проведенного исследования разработан метод построения базовой конструкции комбинезона для собак, которая при апробации на различных породах показала удовлетворительные результаты.

Выводы

- Проведен анализ существующих методов конструирования одежды для собак на примере комбинезона, в результате чего установлено, что исследуемые методы относятся к пропорциональным системам конструирования, что затрудняет их применение для промышленного производства одежды.

- Разработан метод конструирования одежды для собак, аналогичный приближенным методам конструирования одежды  для людей.

- Анализ опытных образцов комбинезонов показал удовлетворительные результаты посадки на фигурах собак разных пород, что позволяет рекомендовать разработанный метод к внедрению в производство.

Рис. 2. Базовая конструкция комбинезона по разработанной методике

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клуб на Осинке [Электронный ресурс] // Электронный журнал «Осинка». Шитье. Мода. Крой. – Режим доступа : http://www.club.osinka.ru.

2. Масилионис К. Служебное и декоративное собаководство / К. Масилионис. – Вильнюс : Горизонтас, 1992. – 389 с.

The article is devoted to results of research on working out of method of dog clothes design. Results of analysis of native and foreign design methods are shown.

Words: dog, overalls, anthropometric points, size signs.

M.N. Belonogova, T.V. Smirnova

DEVELOPMENT OF CLOTHS DESIGN METHOD FOR DIFFERENT DOG BREEDS