УДК 677.057.135.2

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ

И РАЗБРАКОВКИ ПАКОВОК МЯГКОЙ МОТКИ

Н.В. Киселев

В статье приводится описание нового устройства для автоматизированной разбраковки паковок под крашение по их проницаемости, разработанного на базе технологий фирмы «National Instruments» (США). Проверка эффективности разбраковки в производственных условиях подтвердила возможность снижения времени сушки льняной пряжи в аппаратах СКД-6 не менее чем на 30%.

Паковка, проницаемость, сушка льняной пряжи, автоматизированная разбраковка.

Известно, что проблемы повышения качества крашения связаны с качеством намотки. Распространенные на отечественных предприятиях машины мягкой мотки ММ-150, ММЛ не обеспечивают качественную намотку даже в отношении стабильности размеров и формы паковок, не говоря уже об их проницаемости. Разброс паковок по проницаемости приводит к разнооттеночности и непрокрасу, заставляет увеличивать время и температуру на операции крашения, для кубовых красителей использовать длительный суспензионно-восстанови-тельный способ. Кроме того, резко увеличивается время сушки партии в аппаратах СКД.

Практически единственным способом снижения разброса по проницаемости, используемом на отечественных предприятиях, является отбраковка паковок перед жидкостной обработкой по весу, наружному диаметру, отсутствию жгутовой и сомкнутой намотки, открытой перфорации, а в наиболее ответственных случаях – органолептический контроль плотности наружного слоя паковки. Контроль по весу не эффективен, т.к. вес коррелирует с проницаемостью лишь при постоянстве геометрии паковки и закона распределения плотности по слоям намотки. Практически по данным измерений 130 паковок х/б пряжи с машин ММ-150 коэффициент корреляции между весом паковки и ее проницаемостью составляет лишь 0,18, что не позволяет говорить о существенной связи этих параметров. То же можно сказать и о наружном диаметре намотки, а также о плотности наружного слоя, поскольку проницаемость определяется плотностью всех слоев паковки. На практике нередко встречаются паковки с плотным наружным слоем, но пониженным сопротивлением, и наоборот.

Таким образом, следует признать, что существующие способы контроля и отбраковки перед жидкостной обработкой не эффективны и сохраняются лишь ввиду отсутствия на предприятиях инструментальных средств контроля проницаемости.

Приборы для оценки проницаемости предлагались неоднократно (например, [1]), однако по тем или иным причинам (большие габариты, малая производительность) не получили распространения. Автором разработано устройство для измерения коэффициента сопротивления паковок пряжи и ниток на перфорированных цилиндрических патронах, использующее современную элементную базу и информационные технологии, принцип действия которого ясен из рис. 1.

Хор.

Брак.

Измер.

Δp

Δp

1

2

3

4

5

Устройство сбора данных

NI USB-6008

USB

6

7

Рис. 1. Схема и внешний вид устройства для измерения коэффициента сопротивления паковок:

1 – воздуходувка; 2 – датчик дифференциального давления MPX 5010 DP; 3 – диафрагма; 4 – крышка; 5 – паковка; 
6 – ноутбук; 7 – кнопка «Измерение»

Блок-диаграммы устройства приведены в литературе [2]. В качестве воздуходувки использован бытовой пылесос, для измерения расхода воздуха применено сужающее устройство в виде диафрагмы, проградуированное при помощи термоанемометра. Датчики дифференциального давления МРХ 5010DP фирмы «Motorola» (США) преобразуют давление в пределах 0–10 кПа в напряжение 0,2–4,8 В, которое поступает на 12-разрядный АЦП устройства сбора данных USB-6008 фирмы «National Instruments» (США). Затем через USB-интерфейс сигналы вводятся в ноутбук или настольный компьютер и обрабатываются программой, разработанной в среде 
LabView 8.5. Процесс измерения инициируется нажатием кнопки 7 и занимает не более двух секунд. С учетом времени на установку, снятие и укладку паковок в тележки разбраковка партии (420 шт.) занимает не более 1,5 ч.

В программе предусмотрена работа в четырех режимах: «Измерения», «Статистика», «Регрессия», «Разбраковка». В режиме «Измерения» (рис. 2) производится коррекция нуля датчиков давления, управление режимами измерения и протоколирования результатов. В режиме однократного измерения при нажатии кнопки «Измерения» производится замер коэффициента сопротивления установленной на прибор паковки. В режиме непрерывного измерения производится серия последовательных замеров перепада давления, что при одновременном изменении расхода позволяет снять гидравлическую характеристику паковки или стыка патронов. Результаты замеров в обоих режимах записываются в соответствующие файлы, а также наглядно отображаются в виде гистограммы и столбчатой диаграммы.

Рис. 2. Интерфейс программы устройства в режиме «Измерения»

В режиме «Статистика» производится чтение файлов с результатами измерений и расчет основных статистических характеристик выборок с возможностью сравнения характеристик двух выборок и проверки статистических гипотез, что в дальнейшем предполагается использовать для исследования влияния настроек и регулировок мотальной машины на разброс паковок по проницаемости, а также объективной оценки качества технического обслуживания оборудования.

В режиме «Регрессия» имеется возможность строить графики и получать уравнения регрессии (в виде экспоненты, степенной функции или многочлена) для функции одной переменной. Значения аргумента и функции читаются из соответствующих файлов. Данный режим предназначен для получения гидравлических характеристик паковок.

Основным рабочим режимом является режим «Разбраковка», который предназначен для отбора партии паковок с заданными статистическими характеристиками по коэффициенту сопротивления. В настоящее время разработаны однопроходные и двухпроходные варианты алгоритма разбраковки.

При однопроходном алгоритме задаются верхний и нижний пределы для коэффициента сопротивления, после чего производятся замеры в исходной совокупности паковок с отбраковкой тех из них, значения коэффициента сопротивления которых не укладываются в заданный диапазон. Для таких паковок автоматически включается соответствующая световая (красный светодиод) и звуковая индикация, по которой оператор производит их отсев. Процедура проста, но имеет недостаток: количество паковок в исходной совокупности, необходимое для получения заданного размера партии после разбраковки, заранее не известно.

При двухпроходных алгоритмах сначала, в режиме «Измерения», производятся замеры в выборочной совокупности, размеры которой могут изменяться в пределах 15–150% от необходимого числа паковок в партии после разбраковки. Затем, в режиме «Разбраковка», загружается полученный файл, и задается процент отбраковки «снизу» и «сверху». При этом необходимое число паковок в исходной совокупности для получения заданного количества на выходе определяется достаточно точно. Возможен также алгоритм, при котором по данным замеров выборочной совокупности производится сортировка паковок на заданное количество групп (и с отбраковкой заданного процента паковок). Данный алгоритм уменьшает количество паковок, подлежащих повторной перемотке, но требует наличия большого межоперационного запаса паковок с одинаковыми параметрами пряжи, что не всегда возможно по целому ряду причин. В зависимости от конкретных условий производства технолог выбирает наиболее подходящий алгоритм разбраковки.

Для оценки эффективности использования описанного устройства в условиях ООО «БКЛМ-Актив» производилась разбраковка двух партий паковок перед крашением для льняной пряжи 50 текс, при этом отбраковывалось 20% паковок (5% снизу и 15% сверху). Для партии №1275 коэффициент вариации по коэффициенту сопротивления до разбраковки составлял 28%, после – 16,5%, для партии №1405 – 32 и 19% соответственно. Гистограммы распределения коэффициента сопротивления паковок до и после разбраковки для партии №1405 показаны на рис. 3.

а                                                                                                       б

Рис.3. Гистограммы распределения коэффициента сопротивления паковок до (а) и после (б) разбраковки

Сушка опытных партий после крашения производилась в аппарате СКД-6. В процессе сушки контролировалась разница температур воздуха до и после прохождения через паковки. Время сушки опытных партий составляло 3 ч (по регламентированному режиму – 4 ч 15 мин). При этом уже через 2–2,5 ч разница температур не превышала 2–3ºС, что указывает на то, что основная масса паковок уже высохла. После сушки и остывания партии проверка показала отсутствие недосушенных паковок, возврата паковок на досушку не было. По результатам разбраковки ткани образца 306409 (основа – лен 50 текс беленый; уток – лен опытных партий, цвет «одуванчик») установлено, что полосатость по утку визуально отсутствует, вся выработанная ткань соответствует экспортным требованиям.

Расчет показал, что при сокращении времени сушки на 30% только за счет экономии теплоэнергоресурсов снижение стоимости сушки льняной пряжи составляет 1785 руб. на тонну.

## Вывод

Разработано устройство для автоматизированного контроля проницаемости паковок мягкой мотки и разбраковки их по этому показателю при входном контроле. Производственная проверка устройства показала возможность снижения времени сушки на 30%, что обеспечивает снижение затрат на 1785 руб. на тонну пряжи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Krestchmer A. Methoden zum Messen und Uberprüfen der radialen Wickeldichteverteilung in Garnspulen nach dem Spulen, Farben, Aviviren usw. // Textil praxis International. – 1988. – Nr. 4. – S. 391–396.

- Киселев Н.В. Развитие теории процессов распределения рабочих сред и совершенствование аппаратов для жидкостной обработки и сушки текстильных паковок : дис. … д-ра техн. наук / Киселев Николай Владимирович. – Кострома, 2008.

Description of new unit for automated sorting of packages for dyeing considering their penetrability, developed on base of technologies of the firm “National Instruments” (USA) is shown. Control of effectiveness of sorting in production conditions has confirmed possibility of decreasing of flax yarn drying time in SKD-6 units lower than 30 %.

Words: package, penetrability, flax yarn drying, automated sorting.

N.V. Kisselev

AUTOMATIC DEVICE FOR PENETRABILITY CONTROL AND SORTING

OF SOFT PACKAGES