УДК 677.025

ВЫБОР МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВЯЗАНИЯ

Н.В. Банакова, Л.А. Толстикова-Крутикова, Д.Е. Егоров

В работе решалась задача выбора метода оптимизации заправочных параметров процесса вязания на плосковязальных машинах. На основе имитационно-статистической модели натяжения нити проведены машинные эксперименты с помощью метода крутого восхождения и симплекс-планирования.

Оптимизация, метод крутого восхождения, заправочные параметры, процесс вязания, модель натяжения нити.

Для решения задач оптимизации существует множество методов, большинство из которых можно подразделить на три основные группы: градиентные методы, безградиентные методы, методы случайного поиска. Эффективность градиентных методов существенно зависит от характера изучаемой поверхности отклика, от выбранного шага движения, от величины ошибок эксперимента и других факторов. Некоторые градиентные методы основаны на изменении величины шага в процессе движения к оптимуму, т.к. это способствует повышенной эффективности поиска.

Выбор метода зависит от особенностей решаемой задачи оптимизации. Задача оптимизации процесса вязания, как правило, связана с поиском оптимального сочетания множества заправочных параметров. В работе [1] доказана эффективность использования имитационно-статистической модели создания натяжения нити для решения многокритериальных задач оптимизации параметров заправки плосковязальных машин.

На практике при поиске оптимальных решений чаще всего применяют градиентный метод крутого восхождения и метод симплекс планирования. Особенность метода крутого восхождения заключается в том, что в данном случае движению по градиенту предшествует локальное описание поверхности отклика с помощью полного или дробного факторного эксперимента [2]. Метод последовательного симплекс-планирования связан с пошаговым движением в область оптимума. Движение  осуществляется путем последовательного  отображения вершин регулярного симплекса в факторном пространстве. Процессы движения по поверхности отклика и ее изучение совмещены. Опыты проводятся только в тех точках факторного пространства, которые соответствуют вершинам симплекса [3].

Для проведения оптимизации методом крутого восхождения проведен полный факторный эксперимент для  двух факторов. В качестве варьируемых факторов выбраны статическая затяжка пружины натяжителя и коэффициент трения нити о направляющие. Уровни и интервалы варьирования факторов представлены в табл. 1.

- Таблица 1

- Уровни факторов и интервалы варьирования

| Факторы | Обозначения в кодированных величинах | Нулевой уровень | Интервал варьирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент трения нити о направляющие f n | Х1 | 0,15 | 0,05 |
| Статическая затяжка пружины натяжителя Х ст., мм | Х2 | 7,0 | 4,0 |

Технологическими параметрами, отражающими эффективность процесса вязания являются показатель напряженности процесса вязания H и дисперсия длины нити в петле 2L [1]. Однако в рамках проведения одного эксперимента крутого восхождения можно проводить оптимизацию с учетом только одного выходного параметра, что является  существенным недостатком данного метода. Поэтому критерием оптимизации был выбран показатель напряженности процесса вязания Н, поскольку он наиболее полно отражает условия процесса вязания.

- По результатам проведения машинного эксперимента получена линейная модель взаимосвязи входных параметров и критерия оптимизации

- Y{H} = 12,415 + 5,58X1 + 5,98X2.

- Результаты планирования и проведения экспериментов крутого восхождения представлены в табл. 2, где X0i – нулевой уровень фактора; bi – коэффициенты регрессии линейной модели; Ii – интервалы варьирования факторов; Iкв – интервал (шаг) варьирования факторов при крутом восхождении; u – координаты точек в опытах крутого восхождения; Н – показатель напряженности процесса вязания.

- Таблица 2

- Рабочая матрица

- эксперимента крутого восхождения

|  | - X1 | - X2 | H, Н/с |
| --- | --- | --- | --- |
| - X0i | - 0,15 | - 7,0 | - - |
| - bi | - 5,58 | - 5,98 | - - |
| - Ii | - 0,05 | - 4,0 | - - |
| - Iкв | - 0,008 | - 1,0 | - - |
| - u=1 | - 0,165 | - 8,0 | - 12,45 |
| - u=2 | - 0,180 | - 9,0 | - 12,10 |
| - u=3 | - 0,195 | - 10,0 | - 11, 68 |
| - u=4 | - 0,210 | - 11,0 | - 12,56 |
| - u=5 | - 0,225 | - 0,012 | - - |

- Значение выходного параметра Н в 4-м опыте начинает меняться в сторону увеличения, что свидетельствует о приостановлении поиска, и оптимальными являются: коэффициент трения нити о направляющие fn = 0,195; статическая затяжка пружины натяжителя 
xст = 10,0 мм. Проведен машинный эксперимент, в котором в качестве критерия оптимизации выбрана длина нити в петле. Получены оптимальные значения коэффициента трения нити о направляющие и настройки натяжителя, близкие к значениям, найденным в предыдущем эксперименте.

- Для проведения машинного эксперимента методом симплекс-планирования оптимизируемыми параметрами были выбраны параметры табл. 1. Поскольку метод позволяет использовать несколько критериев оптимизации, кроме показателя напряженности, была взята дисперсия длины нити в петле σ2l. Рабочая матрица экспериментов симплексного планирования представлена в табл.3.

- В результате проведения опытов сиплексного планирования установлено, что симплексы имеют общую вершину 2, вокруг которой происходит вращение, это свидетельствует о достижении оптимальной зоны параметров. Оптимальные значения параметров будут находиться в центре симплекса S2, с вершинами 2, 4, 5, содержащими наименьшие значения критериев оптимизации. Таким образом, в ходе эксперимента были получены оптимальные диапазоны значений параметров оптимизации: коэффициент трения нити о направляющие fn=0,075–0,125; статическая затяжка пружины натяжителя Хст= 4,688–8,156 мм.

В результате проведения оптимизации методом симплексного планирования и методом крутого восхождения при одинаковых входных параметрах были получены результаты, представленные в табл. 4.

- Таблица 3

- Рабочая матрица экспериментов симплексного планирования

| N | Х 1 | Х 2 | Н, н/с | σ2l, мм | Вершина симплекса | Симплекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,175 | 8,156 | 11,95 | 0,015 | 1,2,3 | S0 |
| 2 | 0,125 | 8,156 | 4,56 | 0,0023 | 1,2,3 | S0 |
| 3 | 0,15 | 4,688 | 10,3 | 0,0074 | 1,2,3 | S0 |
| 4 | 0,1 | 4,688 | 9,23 | 0,0052 | 2,3,4 | S1 |
| 5 | 0,075 | 8,156 | 9,5 | 0,0056 | 2,4,5 | S2 |
| 6 | 0,1 | 11,624 | 11,04 | 0,016 | 2,5,6 | S3 |
| 7 | 0,15 | 11,624 | 12,43 | 0,017 | 2,6,7 | S4 |

Таблица 4

Результаты сравнительного анализа

| Заправочные параметры | Метод крутого восхождения | Метод симплекс-планирования |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент трения нити о направляющие f n | 0,195 | 0,075–0,125 |
| Статическая затяжка пружины натяжителя, Х ст, мм | 10,0 | 4,688–8,156 |
| Значения показателя напряженности, Н | 11,68 | 4,56–9,5 |

В результате проведения опытов методом крутого восхождения установлено, что оптимальные значения заправочных параметров (см. табл. 4) близки к максимально возможным настройкам, а это ограничивает возможность варьирования факторами. Алгоритм расчета не позволяет изменять направление градиента движения по поверхности отклика, поэтому возникает вероятность достижения псевдооптимальной области. Показатель напряженности процесса вязания при оптимальных параметрах, найденных методом крутого восхождения, дает лишь одно значение, которое оказывается завышенным по сравнению с методом симплекс-планирования (см. табл. 4). Метод симплекс-планирования позволяет получать оптимальный диапазон заправочных параметров, и при необходимости есть возможность рассчитать оптимальное значение, которое находится в центре тяжести симплекса S2.

Выводы

1. Метод крутого восхождения позволяет проводить оптимизацию с учетом только одного критерия оптимизации, что не всегда корректно при решении технологических задач.

2. При отсутствии информации о характере взаимосвязи входных факторов и выходных параметров (что имеет место в технологических процессах при множестве случайных факторов и сложных имитационных моделях) метод крутого восхождения может привести к достижению псевдооптимальной области.

3. Для оптимизации заправочных параметров вязального оборудования рекомендуется использовать метод симплекс-планиро-вания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 	Банакова Н.В. Оптимизация заправочных параметров плосковязальных машин / Н. В. Банакова, Л. А. Толстикова-Крутикова // Вестник КГТУ. – 2008. – №17.

2. Севостьянов А.Г. Методы и средства исследования механико-технологических процессов текстильной промышленности / А. Г. Севостьянов. – М. : Легкая индустрия, 1980.

3. Тихомиров В.Б. Планирование и анализ эксперимента / В. Б. Тихомиров. – М. : Легкая индустрия, 1973.

The task of choice of knitting process filling parameter optimization method is decided. Machine experiments with help of slope ascension and simplex-planning method have been done on thread tension imitative statistic mode base.

Words: optimization, slope ascension mode, filling parameters, knitting  rocess, thread tension model.

N.V. Banakova, L.A. Tolstikova-Krutikova, D.E. Egorov

CHOICE OF KNITTING PROCESS OPTIMIZATION METHOD