УДК 677.021

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ЛЬНА ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ

В.А. Болонкин*

Статья посвящена обоснованию метода прогнозирования технологической ценности льна по морфологическим характеристикам стеблей. Наиболее простыми для автоматизации прогнозирования признаны методы, оценивающие такие показатели, как общая и техническая длины, диаметры в различных участках стебля.

Льняное волокно, морфологический анализ, техническая длина.

Системы технического зрения имеют ряд преимуществ над ручными методами оценки материала. Их применение обеспечивает надежность получаемых результатов, высокую скорость обработки и исключает так называемый человеческий фактор. Серьезной проблемой современной селекции льняных культур является тот факт, что подобные системы почти не применяются. Для внедрения в производство новых сортов льна-долгунца с высоким качеством волокна требуется [1, 2] использовать экспресс-методы оценки селекционного материала, позволяющие быстро и точно спрогнозировать качество испытуемых сортов. Морфологический анализ является одним из самых простых и очевидных способов оценки качества льняного волокна на первых этапах селекции. Однако его применение зачастую затруднено следующими факторами. Во-первых, при измерении с помощью линейки, стеблемера или штангенциркуля возможна деформация стеблей, приводящая к погрешности. Во-вторых, такие характеристики, как мыклость и сбежистость, рассчитываются вручную, что приводит к возможному появлению личностных погрешностей (ошибок, допущенных исследователем). Архив результатов также ведется вручную, что достаточно времязатратно.

Возможным решением вышеназванной проблемы может стать внедрение автоматизированных систем, позволяющих достаточно быстро осуществлять оценку количественных и качественных морфологических показателей льна и прогнозировать его технологическую ценность. Для этого требуется решить следующие задачи: составить перечень морфологических показателей, влияющих на качество льна, провести анализ существующих морфологических методов оценки, выбрать из них наиболее хорошо поддающиеся автоматизации, и разработать комплекс автоматизированной оценки и прогнозирования качества льна по морфологическим показателям.

Связь морфологии стеблей льна-долгун-ца с показателями качества волокна изучается достаточно давно. Выявлено [3, 7], что, несмотря на вероятность различной зависимости в разные годы, между морфологическими признаками растений льна и показателями качества волокна существует определенная корреляция, поэтому возможно построение моделей прогноза качества волокна по результатам морфологического анализа.

Так, согласно А.А. Шушкину [4], цвет соломы оказывает существенное влияние на качество волокнистого материала, получаемого из нее. Из соломы бурого и темно-зеленого цвета получается волокно низкого качества, из соломы зеленого и светло-бурого цвета – среднего, и лишь из соломы желтого и желто-зеленого цвета может быть получено волокно высокого качества. Эта характеристика была выбрана в числе основных для оценки образцов льна с помощью автоматизированного комплекса в работах И.А. Румянцевой, А.Е. Виноградовой и др. [5, 6].

На основе изучения морфологических признаков льняного стебля Е.Л. Пашиным и др. [7, 8] была разработана методика оценки качества льняного волокна, основанная на определении, в числе прочих, такого свойства стебля, как длина междоузлий. В зависимости от длины междоузлий стебля изменяется длина элементарных волокон. Междоузлия плохо распознаются на фотографии, поскольку разрешения современных фотокамер недостаточно для определения незначительных уплотнений на стебле, и потому данный метод сложно поддается автоматизации.

К основным морфологическим признакам, связанным с содержанием и качеством волокна, относят техническую и общую длины стебля. Техническую длину несложно определить по фотографии: силуэт стебля отчетливо различим на контрастном фоне. Поэтому нахождение этого параметра может быть автоматизировано.

Для характеристики стеблей также используются такие показатели, как сбежистость и мыклость. Исследователи доказали [9], что они характеризуют количественно и качественно содержание волокна в стебле. И среди морфологических признаков они наименее подвержены влиянию погодных условий. Т. Таммес, С.М. Авиром и др. указывают [10, 11], что с увеличением диаметра стеблей процентное содержание волокна в стеблях, их прочность, гибкость и тонина снижаются. Для нахождения мыклости и сбежистости необходимо определять диаметры стебля у соцветия, в середине и у комля. Это может быть реализуемо с применением программных средств.

Анализ методов, используемых для оценки морфологических признаков льняного стебля, позволил выделить несколько признаков, которые лучше других поддаются автоматизации. На наш взгляд, наиболее перспективным является метод оценки, предполагающий определение технической длины и диаметров стебля на различных участках. Цветовые характеристики в нашем программном комплексе не учитываются, однако их оценка будет реализована в будущем.

Техническая длина отделяется от длины общей определением точки окончания соцветия. Точка окончания соцветия находится в месте схождения ответвлений соцветия. Перед съемкой стебель не требуется расправлять, как в случае с измерением линейкой. Его длина от точки окончания соцветия до самого комля рассчитывается попиксельно.

В соответствии с разработанным алгоритмом [12–14], к точке окончания соцветия проводится касательная (рис. 1), затем нормаль к ней. Угол отклонения нормали от перпендикуляра к горизонтали считается углом искривления стебля в данной точке. Далее по направлению к комлю с шагом в один пиксел поочередно высчитываются диаметры стебля с учетом угла искривления. По нашему мнению, участок расчета должен составлять 2 % от технической длины. После нахождения всех диаметров рассчитывается их среднее значение, которое является искомой величиной. Для нахождения диаметра в комлевой части попиксельно определяются диаметры стебля на 2%-м отрезке в направлении соцветия от точки комля. Для нахождения диаметра в середине технической длины стебля центр 2%-го отрезка обработки располагается в этой точке.

На рис. 1 приведено изображение льняного стебля после программной обработки. Вертикальными линиями отмечены участки измерения диаметров. Маленькие кресты рядом с ними отображают угол искривления стебля на данном участке. Другими маркерами отмечены точки начала соцветия, окончания соцветия и комля.

Рис. 1. Изображение льняного стебля после программной обработки

Автоматический метод более эффективен по нескольким причинам. Исследователь в процессе измерения льняных стеблей может их деформировать, из-за чего результаты оказываются неадекватными. При съемке фотокамерой прямого контакта со стеблем нет. Вместе с тем программный комплекс стандартизирует процесс морфологического анализа и лишен свойственного исследователям субъективизма. Появляется возможность автоматического расчета статистических данных для определения неоднородности характеристик стеблей и сохранения результатов в архив, что упрощает последующую обработку и сравнение данных. Также возможна разработка системы контроля и управления качеством в селекционной работе.

Выводы

1. Проведенный анализ существующих методов оценки морфологического строения льняных стеблей позволили сделать вывод о том, что для реализации в программном комплексе наиболее подходящими являются методы, основанные на определении технической длины стебля и его диаметров в различных участках (у соцветия, посередине, у комля).

2. Разработанный программный комплекс позволяет по фотографиям льняных стеблей автоматически определять техническую длину стебля, диаметры у соцветия, в середине, у комля, находить такие показатели, как мыклость и сбежистость, вести статистическую обработку и сохранять полученные результаты в архив.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Понажев В.П. Современные проблемы повышения технологического качества льна-долгунца / В. П. Понажев // Инновации в производстве товаров нового поколения из льна : материалы Междунар. науч.-практич. конф. – Вологда, 2005. – С. 35–43.

2. Селекционные аспекты улучшения качества льноволокна / Л. Н. Павлова, Т. А. Александрова, А. Н. Марченков, Е. Г. Герасимова // Проблемы повышения технологического качества льна-долгунца : материалы Междунар. науч.-технич. конф. – Торжок, 2005. – С. 34–39.

3. Методы оценки качества льняного волокна на первых этапах селекции / С. Ф. Тихвинский, С. В. Доронин, А. Н. Дудина, И. Н. Бабинцева // Вестник ВНИИЛК. – 2003. – №1. – С. 73–75.

4. Шушкин А.А. Технологическая оценка селекционных сортов льна / А. А. Шушкин. – М. : Ростехиздат, 1962. – С. 49–51.

5. Румянцева И.А. Цветокоррекция цифровых фотоизображений льна при различных условиях его освещения / И. А. Румянцева, А. Е. Виноградова, Е. Л. Пашин // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института по переработке лубяных волокон. – 2007. – №3. – С. 138–142.

6. Виноградова А.Е. Определение цветовых характеристик волокна при определении качества льняной тресты / А. Е. Виноградова, В. Н. Ломагин, Е. Л. Пашин // Вестник ВНИИЛК. – 2003. – №1. – С. 82–85.

7. Кудряшов А.Ю. Анализ методов оценки качества волокна льна для селекционных целей / А. Ю. Кудряшов, Т. А. Виноградова, Е. Л. Пашин // Вестник Всероссийского научно-исследова-тельского института по переработке лубяных волокон. – 2005. – №2.

8. Федосова Н.М. Разработка методики прогнозирования технологической ценности льна-межеумка / Н. М. Федосова, Е. Л. Пашин // Вестник Всероссийского научно-исследователь-ского института по переработке лубяных волокон. – 2007. – №3.

9. Павлов А.В. Источники высокого качества волокна в коллекции льна-долгунца ВИР и их селекционная ценность / А. В. Павлов ; Государственный научный центр Российской Федерации Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова. – СПб., 2007.

10. Таммес Т. Льняной стебель / Т. Таммес ; пер. с нем. Н. М. Чиликина // Материалы по изучению свойств льняного волокна и других лубяных волокон : приложение к Трудам второго Всероссийского съезда представителей льняного дела. – М., 1913.

11. Авиром С.М. Методы исследования элементарного волокна лубяных растений / С. М. Авиром // Известия текстильной промышленности. – 1932. – №2.

12. Вихарев С.М. Программно-измерительный комплекс для оценки технологической ценности льна / С. М. Вихарев, Н. М. Федосова, В. А. Болонкин // Материалы межвузовской научно-технической конференции. – М. : РосЗИТЛП, 2008.

13. Болонкин В.А. Автоматизация морфологического анализа льняных стеблей / В. А. Болонкин, С. М. Вихарев, Н. М. Федосова // Тезисы 61-й научно-технической конференции магистрантов, студентов и аспирантов. – Ярославль : ЯРГУ, 2008.

14. Болонкин В.А. Автоматизация оценки технологической ценности льна по морфологическим признакам / В. А. Болонкин // Современные наукоемкие инновационные технологии развития промышленности региона : тез. Междунар. науч.-технич. конф. «Лен-2008». – Кострома : КГТУ, 2008. – С 156.

The article shows the method foundation of flax technological value founded on stalk morphological characteristics. The simplest methods for forecasting automation are the methods evaluating such results as both common and technical lengths, diameters in different parts of stalk.

Words: flax fibre, morphological analysis, technical length.

V.A. Bolonkin

BASIS OF METHOD OF FLAX TECHNOLOGICAL VALUE AUTOMATIC PREDICTION UNDER MORPHOLOGY PARAMETERS

* Работа выполнена под руководством к.т.н., доцента 
С.М. Вихарева.