УДК 677.11.054

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ТКАЦКИХ ПРОИЗВОДСТВ ЛЬНОПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В.В. Смельский, Л.О. Георгиевская

В статье рассмотрена перспективная концепция технического перевооружения ткацкого производства льнопредприятия на основе внедрения нового ткацкого и приготовительного оборудования, дана краткая техническая характеристика и рекомендации практического внедрения оборудования в промышленность в процессе совершенствования технологических процессов льнопредприятия.

Ткацкое производство, технологический переход, оборудование.

Концепцией промышленной политики до 2020 года в Костромской области [1] предусмотрены модернизация и техническое перевооружение производства, освоение нового ассортимента тканей из натуральных волокон, производство технических тканей и тканей специального назначения для различных отраслей промышленности (медицинской, пищевой автомобильной и т.д.). При этом одним из пунктов, входящим в задачи развития промышленности, является последовательное использование новейших достижений науки и техники на основе инновационных проектов, внедрение ресурсосберегающих технологий.

Проводя системно-структурный анализ существующего уровня организационно-тех-нической подготовки льноткацкого производства, использующего станки типа СТБ, следует учитывать техническое состояние и эффективность работы имеющегося оборудования на технологических переходах, ассортиментные возможности станков при выполнении заказов на выработку ассортимента тканей, технический уровень обслуживания и ремонта оборудования. Рассмотрим один из возможных вариантов технического перевооружения ткацкого производства, оснащенного станками СТБ2-180, льнопредприятия по выпуску тканей бытового назначения (по типу льнокомбината им. И.Д. Зворыкина).

Основой современного ткацкого производства по выпуску бытовых тканей могут являться новые универсальные ткацкие станки СТБ, выпускаемые ОАО «Текстильмаш» (г. Чебоксары), и станки западных фирм с малогабаритными прокладчиками «Sulzer» или 
с гибкими рапирами «Picanol». Станки изготавливаются с заправочной шириной от 
190 до 280 см («Picanol») и до 390 см («Sulzer»), имеют широкий диапазон цветовых возможностей прокладывания уточных нитей (до 6-ти – 8-ми цветов) и плотностей – до 180 нит./см по утку формируемой ткани, а также наличия максимального числа (до 22 шт.) ремизных рам для выработки ткани с различными видами переплетений. Диаметр съемных фланцев навоя 800 и 1000 мм, применяются закладные и перевивочные кромки, основный и товарный регуляторы – электронные с приводом от электродвигателей.

Эти станки высокопроизводительны − максимальная скорость ткацкого станка Р7200(К) с микропрокладчиками при выработке льняных тканей с заправочной шириной 190 см может составлять 350−470 мин-1. На станках используется микропроцессор с дисплеем и системой программирования для управления работой механизмами станка и получения технической информации.

Станки приспособлены для быстрой смены ткацкого навоя за счет использования автоматизированной напольной тележки фирмы «Genkinger». Выбор же средств механизации транспортировки товара на технологических переходах решается с учетом наличия цепных конвейеров, охватывающих полностью производственные помещения отдельного льнопредприятия. Для пробирания и привязывания основ выбирается для предприятия свой вариант оптимальной технологической цепочки состава машин и квалификации работников.

В ходе технического перевооружения производства за счет применения новых ткацких станков решается вопрос изменения формы и методов организации взаимных связей производства по всем переходам переработки полуфабриката и выработки готовой продукции, 
а также деятельности вспомогательных участков и служб, обеспечивающих нормальную

работу основных цехов и поддержание в рабочем состоянии технологического оборудования. На рис. 1 представлена структурная схема организационно-технических мероприятий подготовки технологических переходов современного льноткацкого производства [2]. За основу принят ткацкий станок одной из указанных западных фирм («Sulzer»).

Мотальный автомат для перематывания льняной пряжи

Транспортировка уточной пряжи

Аппарат для крашения и беления пряжи

Аппарат для сушки пряжи

Транспортировка пряжи

Транспорти-ровка пряжи

Сновальная машина фирмы «Benninger»

Транспортировка пряжи

Шлихтовальная машина фирмы «Benninger»

Транспортировка сновальных валов

Транспорти-ровка навоев

Система централизованного сбора и обработки информации о работе оборудования

Узловязальная машина

Основопро-борный

станок

Современная

браковочная машина

Современная лаборатория контроля качества продукции

Система технического

обслуживания

современного ткацкого оборудования

Система

кондиционирования воздуха

ткацкого и ткацко-приготовительного

цехов

(LTG AEROB,

Германия)

Технический отдел льнопредприятия

Транспортировка ткани

Рис. 1. Схема организационно-технических мероприятий подготовки технологических переходов

современного льноткацкого производства

Качественная подготовка ткацких паковок для уточной и основной системы нитей обеспечивается с применением мотальных автоматов. Для перематывания льняной пряжи ранее были испытаны КНИИЛПом и рекомендованы к использованию мотальные автоматы RAS-15 («Savio») и Тексконер-2010 («Элитекс») [2]. Указанные автоматы односторонние, число мотальных головок автомата 24 или 32. Каждая мотальная головка представляет собой самостоятельный комплект механизмов и имеет индивидуальный привод от электродвигателя [3]. Линейная скорость перематывания пряжи до 1000 м/мин. Мотальные головки снабжены индивидуальным автоматическим узловязателем для связывания пряжи рыбацким узлом. Очистка льняной пряжи должна осуществляться механическим нитеочистителем, что обусловлено линейной неровнотой льняной пряжи.

На мотальных автоматах могут формироваться бобины с жесткой и мягкой намоткой − для дальнейшего крашения и сушки, с последующим перематыванием в ткацкие паковки. Крашеная пряжа используется в основную систему нитей при сновании и уточную на ткацком станке – при выработке тканей с широкой цветовой гаммой. Аппараты для крашения и сушки пряжи выпускаются ведущими фирмами «Obem», «Babcoc», «Benninger», ОАО «Цвет» и устанавливаются в отдельных от ткацких производств помещениях, поэтому требуются дополнительные средства механизации для поточной транспортировки пряжи (см. схему, рис. 1).

При сновании пряжи предложено использовать сновальную машину «Benninger», конструктивно выполненную с условиями обеспечения высоких скоростей снования пряжи из натуральных, искусственных и смешанных видов волокон. Сновальные паковки на этой машине формируются с наружным диаметром 1000 мм и с шириной от 1200 − 2200 мм. На машине используется прецизионный принцип наматывания с большой величиной (до 40 мм) перемещения подвижного рядка в горизонтальной плоскости.

Контроль длины наматываемой пряжи на сновальной машине осуществляется непосредственно от укатывающего вала, что позволяет добиться необходимой точности отмериваемой длины на подготавливаемой партии сновальных валов. На сновальных машинах используется шпулярник V-образной формы с широким разнообразием по количеству, видам геометрической формы и размерам устанавливаемых для сматывания паковок; применяются секционные стойки с различным числом рабочих и резервных питающих паковок, ручным или механизированным способом поворота заряженных секционных стоек; применяется подвижная система пухообдува шпулярника.

На шпулярниках устанавливаются системы с электромагнитным автоматическим управлением натяжения одиночных нитей в зависимости от места положения бобины по длине шпулярника. Этим достигается равномерность натяжения нитей по ширине формируемого полотна перед наматыванием на сновальную паковку. Смена питающих паковок на шпулярнике может осуществляться как вручную, так и с использованием средств роботизированного комплекса по установке бобин.

В накатной части машины применен усиленный механизм останова сновального вала на больших скоростях вращения с программируемым управлением тормозного момента в зависимости от массы сновального вала [4]. Предусмотрены также напольные устройства, облегчающие установку пустого и съем наработанного сновального вала.

Шлихтование основной пряжи является важной составляющей, определяющей обрывность нитей основы на ткацких станках. В свою очередь, используемый тип ткацкого станка по способу введения утка в зев, система заправки основных нитей на станке, скоростные параметры работы станка, а также структура вырабатываемой ткани определяют уровень общей обрывности и производительности на станках.

Основным преимуществом высокоскоростных зарубежных шлихтовальных машин являются системы регулирования натяжения основы при сматывании сновальных валов и управляемая тормозная система валов, наличие компенсаторов нитей для сновальных валов с большой массой, при останове машины и выбеге валов, контроль измененяемого диаметра сновальных валов при сматывании.

Конструкции проклеивающих устройств на машинах выполняются с учетом предотвращения охлаждения и застаивания шлихты, влияющих на образование пленки, особенностей заправки полотна нитей в клеевом корыте, разделения основы при входе в корыто на две части для улучшения ее проникновения. Покрытие отжимных валов, их твердость и усилия отжима подбираются с учетом диаметра металлического вала отжимной пары.

Выбор состава, концентрации шлихты и технологии ее приготовления должны подбираться для вырабатываемого на станках ассортимента тканей. В клеевом корыте отслеживаемый ее температурный режим, схема заправки и работа отжимной пары валов обеспечивают необходимое проникновение шлихты и влажность основного полотна при подаче на сушильные барабаны. Для снижения адгезии на поверхность первых трех или четырех барабанов наносится тефлоновое покрытие. Секции барабанов изолированы сушильной камерой, в которой производится циркуляция воздушных потоков и поддерживается нужный температурно-влажностный режим в камере, а тепловыделения не попадают в цех.

Передняя часть шлихтовальной машины обеспечивает оптимальные условия наматывания ткацких навоев диаметром до 1000 мм. Для съема предусмотрены средства механизации и установки на напольные тележки типа KGH, KHUR, KEGU, KH-58 фирмы «Genkinger». На ткацком станке при съеме наработанного товарного валика с тканью может применяться товарная тележка типа WHW-DL («Schultheis», Германия) [4].

Суровая ткань направляется на разбраковку и проверку на современные браковочные машины учетно-сортировочного отдела. Суровая ткань подвергается полной разбраковке с установлением всех пороков и контроля качества, а также включает ряд операций по измерению длины отдельных кусков и всей партии ткани с навивкой в рулоны на транспортных тележках, направляемые в отделочное производство. Степень автоматизации контроля зависит от выбора типа машины и фирмы изготовителя («Monforts», «Menschner» и др.). Оборудование отделочного производства для беления ткани и заключительной отделки должно соответствовать по параметрам рабочей ширины, весовым и структурным характеристикам для исключения появления дополнительного брака на ткани.

На предприятии должен быть решен вопрос применения системы подготовки воздуха производственных помещений с централизованной автоматизированной системой сбора волокна и пыли, кондиционирования воздуха (система LTG, Германия) отдельных цехов для создания оптимальных температурно-влажностных условий в помещениях.

Для контроля качества волокна, продукта на технологических переходах и готовой ткани должно использоваться современное автоматизированное лабораторное оборудование, установленное в специальной лаборатории (см. рис. 1). Специалисты предприятия должны иметь соответствующую подготовку для разработки рациональной системы технического и технологического обслуживания оборудования, эффективного использования снимаемой ЭВМ информации и использования программ центрального автоматизированного управления рабочими параметрами оборудования при смене ассортимента вырабатываемой ткани, созданного с учетом сезонного и перспективного спроса.

Таким образом, техническое перевооружение льноткацких производств должно проводиться при практической проверке и освоении современного типа ткацких станков, на базе которых принимается решение дальнейшего совершенствования технологических процессов льнопредприятия, сопоставляются уровни затрат и экономических результатов принятого инновационного проекта, выявляются возможности достижения высокой эффективности и конкурентоспособности выпускаемого продукта. При этом необходимо решать вопросы подготовки и переподготовки кадрового состава предприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Концепция промышленной политики Костромской области до 2020 г. (Администрация Костромской области).

- Смельский В.В. Системно-структурный анализ технологических переходов производства льняных тканей (организационно-техническая подготовка текстильного производства) : монография / В. В. Смельский. – Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2002. – 68 с.

- Смельский В.В. Новые способы подготовки пряжи для выработки льняных тканей / В. В. Смельский, Ю. Н. Шарыгин, Л. А. Бекенева // Льняная пром-сть: обзорная информация : Вып. 2. − М. : ЦНИИТЭИлегпром, 1990. – 61 с.

- Ормирод А. Современное приготовительное и ткацкое оборудование / А. Ормирод. – М. : Легпромбытиздат, 1987. – 216 с.

The article is devoted to prospective conception of technical re-equipment flax enterprise weaving manufacture on base of new weaving and preparatory equipment, short technical characteristic and practical recommendations of equipment introduction into industry in flax enterprise technological processing improvement process are given.

Words: weaving manufacture, technological transformation, equipment.

V.V. Smellsky, L.O. Georgievskaya

FUNCTION LEVEL OF ORGANIZATION-ENGINEERING PREPARATION

OF FLAX-PLANT WEAVING MANUFACTURE IN MODERN CONDITIONS