УДК 677.057.121

Обзор современных методов динамических расчетов валов валковых машин.

Алексеев И.А., Подъячев А.В.

(ООО «Систематика», г. Москва,

Костромской государственный технологический университет)

Колебаниям в инженерном деле посвящено большое количество работ

[1 … 8]. В них рассмотрены вопросы колебаний многих механических систем машин, в том числе и текстильных. Однако, специфика валкового модуля, заключающаяся в наличии упругой прослойки между валами, не позволяет непосредственно использовать результаты этих работ.

В работе [9] рассматриваются вопросы динамической балансировки вращающихся деталей, влияющей на колебания всего валкового модуля. Получено дифференциальное уравнение движения машины в обобщенных координатах.

В работе [10] разработана методика расчета основных параметров двухвалковых и трехвалковых отжимов, влияющих на неравномерность технологической нагрузки по длине и ширине обрабатываемого полотна, а также динамических нагрузок в валковой системе. Разработанная система математических моделей для динамического анализа валковых систем [11, 12] учитывала влияние основных конструктивных параметров, некруглости и нецилиндричности рабочих поверхностей валов, статической и моментной неуравновешенности валов. В предлагаемых моделях вал рассматривается как абсолютно жесткая балка на упругих опорах. Разработанные методы позволяют рассчитывать собственные частоты колебаний валковых систем и критические скорости проводки текстильных материалов. С помощью разработанных методик были сделаны расчеты амплитудно-частотных характеристик и колебаний технологической нагрузки в рабочем диапазоне для некоторых отжимных машин.

В работе [13] рассматривается проблема уменьшения колебаний валкового модуля путем добавления к нему управляющего элемента. В качестве управляющего элемента авторы предлагают использовать некоторую внешнюю контролируемую силу F (рис.1).

Рис. 1

Используя уравнения балки Эйлера - Бернулли в работе произведен расчет динамической системы 2х вращающихся валов, и определены параметры работы управляющего элемента.

В работе [14] предлагаются решения для снижения динамических нагрузок при каландрировании. С целью моделирования процессов и определения динамических нагрузок разработана динамическая модель валкового устройства в виде колебательной системы с упруговязкими составляющими, отражающими динамические свойства входящих в состав элементов (валов, механизма прижима, остова и ткани).

Разработана динамическая модель прохождения неровностей материала в валковом модуле. Для определения импульсных нагрузок на основании уравнения Лагранжа второго рода составлены и решены дифференциальные уравнения движения валов:

(1)

где xi – перемещения; ni, Pi – принятые коэффициенты, характеризующие демпфирование и жесткость системы соответственно; FH(t) – возмущение от неровности.

Разработан способ предварительной деформации неровностей тканей для сокращения выхода мерного лоскута, снижения динамических нагрузок, а также амплитуды и времени затухания колебаний в остове машины. Данный способ реализуется в установке (рис.2), в которой ткань 1 с неровностью 2 перед прохождением в рабочее жало валов (металлического обогреваемого 3 и наборного 4) получает предварительную деформацию в зазоре δ ролика 5 и вала 3.

Рис. 2

Перед деформированием неровностей ткань проходит через перекатной ролик 6 с целью размягчения ее структуры вследствие контакта с обогреваемым валом 3. Зазор регулируется пневмоцилиндрами 7.

Расчеты динамической модели производились с использованием ЭВМ. Основные результаты теоретических исследований, полученные в работе, подвергались экспериментальной проверке.

Автор работы приходит к выводу, что вопросы исследования и разработки средств снижения динамических нагрузок в каландрах являются актуальными с точки зрения их существенного влияния на работоспособность оборудования и качество отделки тканей.

В работе [15] разработана динамическая модель трехвального модуля

Рис. 3

(рис3) и получены дифференциальные уравнения свободных колебаний валов.

Рассматривая обобщенную динамическую модель валковых модулей при условии динамического равновесия, автор использует дифференциальное уравнение движения рассматриваемой системы, воспользовавшись уравнением Лагранжа 2го рода:

(2)

Где Т и П – кинетическая и потенциальная энергии системы,

– независимые обобщенные координаты;

– обобщенные скорости;

– обобщенная возмущающая сила.

Таким образом, используя для силового анализа обобщенную динамическую модель валковых модулей и дифференциальные уравнения их колебаний при наличии возбуждающей силы, или ее отсутствии, автор определяет параметры и перемещения валов, динамические нагрузки от действия возбуждающей внешней силы при пропуске неровностей тканей.

В работе [16] рассматриваются проблемы возникновения колебаний в бумагоделательных каландрах. Авторами построена модель каландра, рассчитанная с использованием ЭВМ, где число валов, а также их физические свойства являются параметрами модели. Существенным минусом является то, что данной модели в качестве входных данных необходимо передавать характеристики собственных колебаний каландра, полученные экспериментально. Таким образом, данная модель не может быть использована для расчета новых машин, а только для усовершенствования существующих.

В работе [17] авторы рассматривают каландры в бумажном производстве, и приходят к выводу, что вибрацию в некоторых случаях, возможно снизить путем уменьшения обратной связи. Для моделирования каландра используется модель балки Эйлера-Бернулли, а для моделирования бумаги линейные пружины и пропорциональное демпфирование. В работе описана программа, позволяющая минимизировать колебания, путем изменения длинны охвата через сдвиг валов относительно оси. Полученная общая модель затем дискретизируется и решается методом конечных элементов. Пример валкового модуля дискретизированного для расчётов представлен на рис. 4.

Рис. 4

Число валов в модуле может быть задано пользователем. Также можно отметить, что большое внимание уделяется не только теоретическому изучению колебаний, но и их практическому уменьшению. Так например, в патенте [18] описывается управляющая система (рис. 1) позволяющая уменьшить колебания валкового модуля, путем изменения давления между различными валами но обеспечивая на выходе одинаковый результат, за счёт того что параметры меняются сразу в нескольких жалах.

Рис. 5

Вышеизложенные методы имеют некоторые недостатки. Все авторы, кроме Зельдина, Сингха и Пола, считают распределенную нагрузку на вал равномерной, что не соответствует действительности. Собственный вес вала учитывает, например, Зельдин, но как постоянную добавку к значению распределенной нагрузки, что является сильным упрощением. Много сложностей возникает с учетом конструктивных особенностей валов. Наиболее полно учтена переменность изгибной жесткости в работе Сингха и Пола. В работе Пессена полученный профиль сердечника будет слегка выпуклым, а не коническим, как предполагалось при выводе уравнения. Программное обеспечение для ЭВМ имеют лишь работы Зельдина и Пессена.

В работе [19] предлагается использовать универсальный метод статического и динамического исследования валов двух- и трехвалковых модулей. Основу метода составляют идеи Г. Крона [20], развитые и ориентированные на механические системы В.А. Мартышенко. Метод, хорошо адаптируемый к применению ЭВМ, позволяет разрабатывать эффективные и универсальные алгоритмы и программы для исследования и создания валковых модулей с наилучшими технологическим показателями при обработке текстильных материалов.

# Выводы

Все выше изложенное позволяет сделать вывод, что тема динамических исследований валковых устройств является актуальной. Также можно отметить, что большинство авторов используют для расчетов ЭВМ. Основные различия работ состоят в методах моделирования и расчета. Особо можно отметить, что большое количество работ посвящено не только расчету собственных колебаний валов, но также способам их устранения, так в работах [13, 18] рассматриваются системы управления валами для контроля колебаний, а в работе [14] способ предварительной деформации неровностей тканей.

Литература

- Диментберг Ф.М., Шаталов К.Т., Гусаров А.А. Колебания машин./ - М., Машиностроение, 1964. - 308 с.

- Коритысский Я.И. Колебания в текстильных машинах./ - М Машиностроение, 1973. - 320 с.

- Тимошенко С.П. Теория колебаний в инженерном деле./ - М.-Л., Физматгиз, 1959,439 с.

- Пановко Я.Г. Основы прикладной теории упругих колебаний. – М.: Машиностроение, 1967ю – 315 с.

- Коньков А.И. Оборудование отделочного производства текстильной промышленности. -  М.: Легкая индустрия, 1964. – 320 с.

- Вульфсон И.И., Коловский М.З. Нелинейные задачи динамики машин. – Л.: Машиностроение, 1968. – 281 с.

- Коритысский Я.И. Динамика упругих систем текстильных машин. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 96 с.

- Мартынов И.А., Прошков А.Ф., Яскин А.П. и др. Справочное издание. Машиностроение. Энциклопедия. Раздел IY-13 Машины и агрегаты текстильной и легкой промышленности. – М.: Машиностроение, 1997. – 608 с.

- Ракитский Ю.В. Численные методы решения жестких систем / М., Наука, 1979г., 208 с.

- Картовенко В.М. Влияние конструктивных параметров скоростных валковых отжимов текстильно-отделочного оборудования на колебания и равномерность технологической нагрузки : Дис. … к.т.н. : 04824007191 – Защищена 20.10.82 : М., 1982. – 315 с.

- Румянцев А.А. Деформация резинового покрытия отжимных валов // Технология текстильной промышленности. - 1969. -  2. - с. 160 - 164.

- Румянцев А.А. Численный метод решения контактных задач текстильных машин // Технология текстильной промышленности. - 1985. -  1. - с. 113 - 116.

- Chung-Feng Jeffrey Kuo, Jia-Siang Chen Dynamic Modeling and Control of Pressure Dyeing Machine’s Running Roller System - 2008 г. - Fibers and Polymers. - 5 : Т. 9.

- Писарев А. В. Диссертация // Снижение динамических нагрузок в каландрах для отделки тканей. - Иваново, 2009 г.

- Писарев А.В. Фомин Ю. Г., Удвал Л. Определение параметров колебаний валов [Статья] // Технология текстильной промышленности. – Иваново 2007 г. - 5 (301).

- Shelley Stuart, Zwart Jake, Fournier André 83rd Annual Meeting, Technical Section, CPPA [Конференция] // New Insights into Calender Barring Prevention. - 1997.

- Melnick Robert Michael Диссертация // Comprehensive Model of Calender Stacks for Dynamic Analysis and the Prediction of Offsets. - Toronto, 1997 г.

- Vuorimies Timo Method and Arrangement for Preventing Vibrations in a Multi-Nip Calender or Calender Array [Патент]. - США, 2007 г.

- Мартышенко В.А. Автоматизированный расчет и исследование типовых рабочих органов текстильных машин: Дис.   д.т.н. : Защищена 06.95. Москва, МТИ, 1995. – 534 с.

- Крон Г. Исследование сложных систем по частям. Диакоптика./-М., Наука, 1972. - 542 с.