- УДК 621.03.01(075.8)

- Моделирование динамики двигателей постоянного тока

- Ю.П. Приваленков, А.С. Михайлов

Приводится пример компьютерного  моделирования динамики двигателя постоянного тока с различными способами подключения обмотки возбуждения и добавочным сопротивлением в цепи якоря.

Электропривод  всегда занимал ведущее место среди других видов приводов, применяемых в промышленности. Внедрение электропривода способствует автоматизации производственных процессов, повышению производительности и улучшению условий труда. Электропривод предполагает применение различных электрических машин.

Данная работа посвящена изучению возможности моделирования работы коллекторных двигателей постоянного тока  современными компьютерными системами, а именно при помощи пакета прикладных программ Electronics Workbench 5.12 (EWB). Целью исследования  является демонстрация  возможности имитационного моделирования  различных схем пуска, реверсировании и регулировании скорости двигателей постоянного тока параллельного и последовательного возбуждения.  Возможности названного программного продукта  подробно описаны в ряде литературных источников [1, 2,  3].  Как известно он  позволяет проводить моделирование, тестирование, разработку и отладку электрических схем.

| Рис. 1 Графическое обозначение МПТ в EWB. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Рис. 2. Задание параметров двигателя |

Такие характеристики двигателя как  сопротивление и индуктивность обмотки якоря сопротивление и индуктивность обмотки возбуждения, номинальная скорость  вращения ротора и т.д. задаются установкой  параметров (рис. 2).

Обычно напряжение возбуждения отличается от напряжения в цепи якоря. Если же напряжения равны, то обмотку возбуждения подключают параллельно обмотке якоря. Применение в электроприводе двигателя независимого или параллельного возбуждения определяется схемой электропривода.

Управлением скоростью вращения ротора, посредством изменения величины добавочного сопротивления в цепи якоря. Особенностью машин постоянного тока является то, что пускать такие двигатели прямым включением в сеть сопровождается появлением больших пусковых токов. Для ограничения пускового тока в цепь якоря включается пусковой реостат. Одновременно регулирование  сопротивления в цепь якоря является одним из способов регулирования скорости ДПТ параллельного возбуждения. Ниже приводится несколько схем моделирования работы МПТ в названном режиме.

Рис. 3. Схема управления ДПТ с добавочным сопротивлением в цепи якоря.

На рис. 3  приведена типовая схема [4] реверсирования  двигателя  постоянного тока с параллельным возбуждением с управлением скоростью вращения ротора,  изменением  величины добавочного сопротивления в цепи якоря. В  представленной схеме реверсирование осуществляется за счет изменения направления тока в якоре  двигателя  Реверсирование   обеспечивается срабатыванием одного из  контакторов КМ1 либо  КМ2. Переключатель SA1 задает  направления вращения двигателя.

Рис. 4. EWB- модель схемы управления ДПТ .

Пример реализации рассмотренной выше схемы в EWB приведен на рис.4.

После начала  моделирования пуск схемы осуществляется нажатием на клавишу  [S] клавиатуры. Эта кнопка имитирует выключатели SB1 и SB2 на электрической принципиальной схеме (рисунок 3). Нажатием на [Space] осуществляется реверсирование двигателя.

Рис. 4 Осциллограмма тока якоря

Для проверки правильности работы двигателя к нему подключен вольтметр, условно выполняющий в данном случае роль датчика скорости. После запуска схемы (клавиша [S]) постепенно выводится сопротивление реостата R, нажатием на клавишу [R].

Изменение напряжения, фиксируемое вольтметром, означает изменение скорость вращения двигателя. Для того, чтобы наблюдать переходные процессы при пуске и реверсировании двигателя необходимо  модернизировать схему  – вместо вольтметра, фиксирующего выходное напряжение (число оборотов), подключить осциллограф

Пример результатов моделирования работы двигателя  представлен на рис. 4.

Рис. 5 . Схема управления ДПТ с регулированием величины тока в ОВМ

После пуска двигателя в прямом направлении (рис.5) сопротивление в цепи якоря постепенно уменьшалось до значения в 55% от номинального (клавиша [R]).

Рис. 6. EWB-модель схемы управления ДПТ с параллельной ОВМ

Если включить в цепь якоря резистор с сопротивлением 1 Ом и второй канал осциллографа подключить так, чтобы контролировать напряжение на этом резисторе (рис.4), то можно контролировать форму и величину тока якоря при изменении сопротивления в цепи якоря. Как видно из рис. 4, ток якоря при выведении сопротивления из цепи якоря возрастает практически ступенчато. Ток якоря в начале каждой «ступеньки» несколько выше, чем  установившееся значение тока при неизменном сопротивлении в цепи якоря.

Рис. 7. Результаты моделирования работы двигателя в прямом направлении.

- Управление ДПТ  с  параллельной  обмоткой  возбуждения

Данный способ весьма экономичен за счет того, что потери на возбуждение у двигателя составляют всего (3-5)% от номинальной мощности. Достигается  высокая плавность регулирования, так как реостат в цепи возбуждения может иметь большое количество ступеней.

Моделирование работы схемы рис. 6. для приведенного примера   выполнено в следующей последовательности. После пуска двигателя в прямом направлении сопротивление в цепи возбуждения постепенно уменьшается до значения в 45% от номинального (клавиша [R]). Затем осуществляется реверсирование двигателя, и сопротивление в цепи возбуждения уменьшается до 15% от номинального значения. Результаты моделирования работы двигателя приведены на рис. 7.

- Управление ДПТ  с  последовательной  обмоткой  возбуждения

Особенностью двигателей последовательного возбуждения является то, что ток возбуждения одновременно является и током нагрузки. При изменении нагрузки на двигателе будет изменяться величина тока возбуждения, а, следовательно, и величина магнитного потока двигателя.

Необходимо помнить о том, что недопустимо включать двигатели  последовательного возбуждения в сеть в режиме холостого хода (без нагрузки на валу) или с нагрузкой менее 25% от номинальной, так как при малых нагрузках частота вращения якоря резко возрастает, достигая значений, при которых возможно механическое разрушение двигателя.

На практике применяются  обычно следующие  способы регулирования скорости:

- регулирование скорости путем введения сопротивления в цепь якоря;

- регулирование скорости за счет изменения магнитного потока;

- регулирование скорости за счет изменения подводимого напряжения.

Ниже рассмотрен способ регулирования скорости ДТП последовательного возбуждения путем введения сопротивления в цепь якоря, рис. 8.

.

Рис. 8. EWB-модель схемы управления ДТП с последовательной ОВМ и переменным сопротивлением в цепи якоря

Как видно из рис. 8, для регулирования скорости в цепь якоря введен регулировочный реостат. При увеличении сопротивления в цепи якоря уменьшается частота вращения двигателя и также уменьшается ток якоря. Регулирование осуществляется вниз от основной скорости с уменьшением жесткости механических характеристик.

Рис. 9. Результаты моделирования работы двигателя последовательного возбуждения с переменным сопротивлением в цепи якоря

Диапазон регулирования составляет (2…3):1. Способ неэкономичен  по причине больших тепловых потерь в реостате. Применяется в основном для регулирования скорости в грузоподъемных механизмах.

При введении сопротивления в цепь якоря рис. 9 ток якоря практически ступенчато уменьшается.

Рис. 10. Регулирования скорости двигателя постоянного тока последовательного возбуждения за счет изменения магнитного потока.

Для исследования способа регулирования скорости за счет изменения магнитного потока в пакете прикладных программ EWB необходимо собрать схему, представленную на рисунке 10.

В данном случае регулирование осуществляется вверх от основной скорости с уменьшением жесткости механических характеристик. Способ также неэкономичен и отличается низкой плавностью. Диапазон регулирования составляет (2…3):1.

Рис. 11. Результаты моделирования работы двигателя последовательного возбуждения с регулированием скорости за счет изменения магнитного потока.

Как видно из рисунка 11, ток якоря при изменении магнитного потока возбуждения практически ступенчато возрастает. Значение тока якоря в начале каждой «ступеньки» несколько выше, чем некоторое установившееся значение тока при данном сопротивлении в цепи якоря.

Регулирование скорости за счет изменения подводимого напряжения широко используется в тех случаях, когда два двигателя работают на общий механический вал. Иногда этот способ сочетают с первым способом. Это позволяет получить большее количество скоростей.

- Выводы

В работе была продемонстрирована возможность моделирования работы коллекторных двигателей постоянного тока параллельного и последовательного возбуждения средствами пакета прикладных программ Electronics Workbench 5.12 . Показана возможность построения различных типовых моделей  управления пуском,  реверсирования и регулирования скорости двигателей постоянного тока. Получены примеры осциллограмм  токов и напряжений  в переходных процессах пуска,  реверсирования и регулирования скорости. Результаты работы могут быть полезны при изучении динамики приводов на основе машин постоянного тока.

- Библиографический список

| 1. | Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC.- М. : СОЛОН-Р, 2001. |
| --- | --- |
| 2. | Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: практикум на Electronics Workbench:в 2 т. /под общ. ред. Д.И. Панфилова – Т.1: Электротехника. – М.: ДОДЭКА, 1999. – 304 с., Т.2 : Электроника. – М.: ДОДЭКА, 2000. – 288 с. |
| 3. | В.Н. Попов, Г.М. Попова, Ю.П. Приваленков. Моделирование и анализ электрических цепей в EWB 5.0:.Учебное пособие. – Кострома: Изд-во КГТУ, 2005.  63 с.. |
| 4. | Рекус Г.Г. Общая электротехника и основы промышленной электроники. Учеб. Пособие. - М. Высшая школа, 2006. |
| 5. | Касаткин А.С. , Немцов М.В. Курс электротехники. Учебник. - М. Высшая школа, 2005. |

Modeling track record engines of the direct current

YU.P. Privelenkov, A.S. Mikhailov

Ю.П. Приваленков

А.С. Михайлов