УДК 677.057.1:681.3.06.001.5

Снижение неравномерности распределения

давления в жале валов плюсовки ПД-140.

Киселёв А.Н., Подъячев А.В., Киселёв Н.В.

(Костромской Государственный технологический университет)

Работа посвящена анализу расчетов упругих линий валов валкового модуля ПД-140. Определяется оптимальное межопорное расстояние для валов ПД-140, и показано, что при толщине рубашки 5–11,5 мм неравномерность по удельной погонной нагрузке в жале валов в области оптимума меняется слабо и составляет около 1,2%.Конструкция валов с оптимизированным межопорным расстоянием позволяет обеспечить минимальную неравномерность в широком диапазоне рабочих давлений в жале валов.

Основным требованием к валковому модулю является обеспечение заданного равномерного давления в жале валов. Каждая новая конструкция вала появлялась именно в результате стремления к уменьшению неравномерности давления в жале валов. По причине простоты всего валкового модуля наибольшее распространение получили двухопорные валы, примером которых являются отжимные валы плюсовки ПД-140. Это валы с двумя заглубленными опорами. Однако конструктивное оформление данного модуля не может считаться оптимальным с точки зрения компенсации прогиба валов.

Анализ показывает, что простейшим способом компенсации роста давления на концевых участках валов, связанных с их прогибом, является увеличение заглубления опор и снижение толщины рубашки, что уменьшает ее жесткость. Определим эффективность данного способа в отношении валов ПД-140.

Сравним исходную конструкцию валов (рис.1.а) и ее вариант с максимально заглубленными опорами и уменьшенной длиной участка сопряжения опор с рубашкой (рис.1.б).

а)

б)

Рис.1. Исходная и модернизированная конструкция валов ПД-140

Расчеты выполнены с помощью подсистемы САПР ASDVM [1]. Коэффициенты нагрузочной характеристики упругого покрытия валов, необходимых для расчета в подсистеме САПР ASDVM, определялись вычислительными экспериментами в САЕ-системе ANSYS по нагружению модели и расчетами величины сближения осей валов. Полученная табличная зависимость аппроксимировалась степенной функцией. Модуль упругости покрытия составлял 16 МПа, коэффициент Пуассона 0,3. Длина опорной части сердечника вала была уменьшена до 150 мм по сравнению с 200 мм для существующей конструкции. Результаты расчетов зависимости неравномерности погонной нагрузки от расстояния между опорами при нагрузке на цапфу 28 кН (при выполнении прочностных параметров) даны на рис.2.

Из графиков рис.2. видно, что указанная зависимость имеет минимум при расстоянии между опорами около 40 мм. При этом удельная погонная нагрузка на концах валов и в средней их части оказывается одинаковой. Для существующей конструкции расстояние между опорами составляет 400 мм. Аналогичная зависимость имеет место и при уменьшении толщины рубашки валов с 11,5 до 9 мм, однако оптимальное значение межопорного расстояния несколько увеличивается, что объясняется снижением жесткости рубашки. Расчеты показывают, что даже при толщине рубашки 5 мм в области минимума неравномерность остается на том же уровне (1,2%), поэтому выбор толщины рубашки в исследованном диапазоне 5–11,5 мм может производиться исключительно по условию прочности.

Рис.2. Зависимость неравномерности погонной нагрузки от расстояния между опорами

Произведен также расчет зависимости неравномерности по удельной погонной нагрузке от нагрузки на цапфу, результаты которого даны на рис.3.

Сопоставление полученных данных показывает, что в рабочем диапазоне нагрузок вариант конструкции валов ПД-140 с оптимизированным межопорным расстоянием и уменьшенной шириной опор позволяет снизить неравномерность погонной нагрузки с 6–13% до 1,0–1,6% без усложнения конструкции. При этом масса вала даже снижается на 3 кг. Ранее [2] было показано, что при малой неравномерности реальная величина неравномерности по контактному давлению, определяемая при решении контактной задачи в трехмерной постановке, и значение неравномерности по удельной погонной нагрузке, определяемое при решении квазиплоской задачи, различаются незначительно.

Рис.3. Зависимость неравномерности погонной нагрузки от нагрузки на цапфу

Преимуществом предлагаемого варианта конструкции валов, как следует из рис.3, является также весьма слабая зависимость неравномерности от нагрузки на цапфу, что позволяет обеспечить минимальную неравномерность в широком диапазоне рабочих давлений в жале валов.

Выводы:

- Определено оптимальное межопорное расстояние для валов ПД-140, и показано, что при толщине рубашки 5–11,5 мм неравномерность по удельной погонной нагрузке в жале валов в области оптимума меняется слабо и составляет около 1,2%.

- Конструкция валов с оптимизированным межопорным расстоянием позволяет обеспечить минимальную неравномерность в широком диапазоне рабочих давлений в жале валов.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1. Подъячев А.В. Теоретические и прикладные аспекты проектирования валковых модулей машин текстильного отделочного производства: дисс. докт. техн. наук/ Подъячев Алексей Викторович.– Кострома: КГТУ.– 2003.

2. Киселёв А.Н. Использование метода конечных элементов при расчете валковых механизмов / А.Н.Киселёв, В.А.Мартышенко //Изв. Вузов. Технология текстильной промышленности.–2008.– № 4С.